RUA VARGINHA –

RUA CAPITÃO GEORGINO FERREIRA

Morro do Pilar – MG

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

Outubro/2017

# PROJETO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

## Introdução

O Projeto de Sinalização obedeceu às determinações do Decreto 73.696 de 28/02/74 (Código Nacional de Trânsito) e às resoluções 599 de 28/07/82 e 666 de 28/01/86 (Manual de Sinalização de Trânsito do DENATRAN – Conselho Nacional de Trânsito); RT – 01.46  Recomendação Técnica do DER/MG (Critérios de Projeto para Vias de Ligação com reduzido volume  de tráfego).

Ele compreendeu a concepção e o detalhamento dos sistemas de sinalização horizontal e vertical, complementados por dispositivos de segurança, de maneira a proporcionar ao usuário um desempenho seguro no fluxo de tráfego.

Foi  adotado o tipo - via local, para dimensionamento de sinais de regulamentação, advertência e indicativas. Adotou-se a  velocidade regulamentada da via de 30 km/h.

## Sinalização Vertical

O Projeto de Sinalização Vertical consiste no posicionamento das placas de regulamentação, de advertência e de indicação ao longo da rodovia.

As legendas e desenhos das placas de regulamentação e advertência são padronizadas, suas dimensões são as adotadas nas vias urbanas.

Circular:

- Diâmetro = 0,500 m;

- Fundo na cor branca;

- Borda na cor vermelha;

- Tarja na cor vermelha;

- Símbolo na cor preta;

- Letras na cor preta;

- Altura = 1,30 m do solo.

Retangular:

Placas de Indicação:

As placas de indicação foram utilizadas para dar as informações necessárias ao usuário nas aproximações das interseções e acessos. Seu dimensionamento, posicionamento e padronização se basearam em:

- Altura = 1,30 m do solo;

- Altura das letras 0,150 m;

- As dimensões horizontais devem variar em múltiplos de 0,10 m;

- As dimensões verticais devem variar em múltiplos de 0,10 m;

- Suas cores são: fundo Marron, tarjas, bordas e letras brancas;

- Largura da borda = 0,030 m.