SAÉ 3

OBSERVATOIRE

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Guide d’enseignement A

1re année du 2e cycle du secondaire

DES

FAUTEUILS

SUR MESURE

DOSSIER DE L’ÉLÈVE

DOCUMENTS DE TRAVAIL

L’étude de cas1

La mise en contexte5

La collecte d’informations8

La solution13

La validation15

DOCUMENTS D’ÉVALUATION

Mon évaluation18

Les grilles d’évaluation19

MARCHE À SUIVRE ET ÉVALUATION :	CD2 – SCIENCE

Observatoire / Guide

10760

Observatoire / Guide

10760

l’étude de cas

Les maux de dos guettent toute personne qui travaille en position assise. Grâce à l’ergonomie, il est possible de concevoir des fauteuils qui aident à prévenir de tels maux. En effet, cette discipline étudie les conditions de travail et les relations entre les objets et les humains. Ainsi, le concepteur, en adaptant l’objet à son utilisateur, accroît son bien-être et sa productivité. De plus en plus d’institutions tiennent compte des normes ergonomiques lors de l’aménagement des lieux de travail. Dernièrement, la Bibliothèque municipale a reçu plusieurs plaintes d’usagers souffrant de maux de dos. Soucieuse de maintenir une bonne fréquentation des lieux, elle a décidé d’intervenir en proposant l’achat de fauteuils de lecture ergonomiques.

note de service

Les conceptions Juste-Mesure inc.

DESTINATAIRE : 	Tous les dessinateur/concepteurs

DATE : 	Le 12 avril 2018

OBJET : 	Obtention du contrat de la Bibliothèque municipale

Nous sommes fiers de vous annoncer que nous venons d’obtenir un important contrat auprès de la Bibliothèque municipale. Dans un souci de confort et de bien-être pour ses usagers, elle a commandé des fauteuils de lecture ergonomiques adaptés à sa clientèle. Elle vise quatre groupes cibles, soit les jeunes enfants, les enfants, les adultes de petite taille et les adultes de grande taille. Nous faisons appel à nos dessinateurs/concepteurs afin de réaliser les dessins en projection à vues multiples d’un fauteuil adapté à un groupe cible, en tenant compte de nos normes techniques et ergonomiques. Ce n’est que plus tard que l’équipe de designers interviendra afin de concevoir le style du fauteuil et d’optimiser son confort.

Merci à tous de votre précieuse collaboration.

La présidente,

Marie-Hélène Cyr

Dans cette situation d’apprentissage, vous jouerez le rôle d’un dessinateur/concepteur. Pour mener votre travail à terme, vous devrez notamment :

- 	réaliser des calculs afin de déterminer les mesures de chacune des pièces du fauteuil ;

- 	dessiner le fauteuil à l’aide d’une projection à vues multiples à l’échelle 1:10 ;

- 	coter le dessin afin de préciser  :

- – la hauteur des supports du dossier,	– la longueur des accoudoirs,

- – la hauteur totale du dossier,	– la profondeur du siège,

- – la hauteur des supports des accoudoirs,	– la largeur du siège,

- – la hauteur des accoudoirs,	– la hauteur des pattes du fauteuil.

l’étude de cas (suite)

Normes techniques 
et ergonomiques 
établies par 
Les conceptions 
Juste-Mesure inc.

Normes techniques

1.1	Les supports du dossier, les supports des accoudoirs, les accoudoirs et les pattes du fauteuil sont faits de baguettes de bois carré de 5 cm  5 cm.

1.2	Le siège et le dossier sont d’une épaisseur de 5 cm.

Normes ergonomiques

Les pattes

2.1	Hauteur

La partie la plus élevée du siège doit être de la même hauteur que les genoux de l’utilisateur. Ainsi, les pieds sont bien appuyés sur le plancher lorsque l’utilisateur est assis.

Le siège

2.2	Profondeur

Lorsque l’utilisateur est assis, il doit pouvoir appuyer son dos sur le dossier sans que le devant du siège ne compresse l’arrière des genoux. Le dégagement entre le bout du siège et l’arrière des genoux doit être de 5 cm.

2.3	Largeur

Le siège doit être assez large pour ne pas compresser le côté des cuisses et du bassin. C’est pourquoi le siège doit laisser un dégagement de 2,5 cm de chaque côté du bassin lorsque les jambes sont légèrement écartées. De plus, il faut prévoir 10 cm pour fixer les accoudoirs.

l’étude de cas (suite)

Le dossier

2.4	Hauteur totale

Le haut du dossier doit correspondre à la hauteur des épaules, lorsque l’utilisateur est assis. Ainsi, l’utilisateur peut à l’occasion appuyer son cou sur le dessus du dossier pour l’étirer.

2.5	Largeur

Pour un confort maximal, le dossier doit être aussi large que le siège.

Les supports du dossier

2.6	Hauteur

Les supports du dossier ont une hauteur de 10 cm. De plus, ils sont situés aux extrémités gauche et droite du dossier, au fond du siège.

Note :	Le dégagement ainsi obtenu permet à la courbe naturelle du bas du dos de l’utilisateur d’occuper l’espace de 5 cm 
	sous le dossier.

Les accoudoirs

2.7	Longueur

Les accoudoirs doivent permettre de soutenir l’avant-bras sur toute sa longueur, soit du coude au poignet.

Les supports des accoudoirs

2.8	Hauteur

Les accoudoirs doivent permettre à l’utilisateur d’appuyer ses coudes, alors que les bras sont en position verticale, tout en ayant les épaules relâchées. Les accoudoirs ne doivent pas nuire aux mouvements naturels.

l’étude de cas (suite)

Les mensurations des groupes cibles

Unité de mesure : cm

Jeune enfant

A.	Longueur sol-genou :  30

B.	Longueur genou-hanche :  30

C.	Longueur hanche-haut de l’épaule :  35

D.	Longueur haut de l’épaule-haut 
de la tête : 22

E.	Longueur épaule-coude : 15

F.	Longueur coude-début du poignet : 12

G.	Longueur poignet-bout des doigts : 14

H.	Largeur du bassin, jambes 
légèrement écartées : 24

Enfant

A.	Longueur sol-genou : 40

B.	Longueur genou-hanche : 40

C.	Longueur hanche-haut de l’épaule : 38

D.	Longueur haut de l’épaule-haut de la tête : 24

E.	Longueur épaule-coude : 22

F.	Longueur coude-début du poignet : 20

G.	Longueur poignet-bout des doigts : 16

H	Largeur du bassin, jambes légèrement écartées : 26

Adulte de petite taille

A.	Longueur sol-genou : 42

B.	Longueur genou-hanche : 46

C.	Longueur hanche-haut de l’épaule : 42

D.	Longueur haut de l’épaule-haut de la tête : 24

E.	Longueur épaule-coude : 26

F.	Longueur coude-début du poignet : 22

G.	Longueur poignet-bout des doigts : 17

H.	Largeur du bassin, jambes légèrement écartées : 37

Adulte de grande taille

A.	Longueur sol-genou : 55

B.	Longueur genou-hanche : 57

C.	Longueur hanche-haut de l’épaule : 45

D.	Longueur haut de l’épaule-haut de la tête : 28

E.	Longueur épaule-coude : 28

F.	Longueur coude-début du poignet : 28

G.	Longueur poignet-bout des doigts : 18

H.	Largeur du bassin, jambes légèrement écartées : 42

La mise en contexte

Quel est votre groupe cible ?

Je m’interroge

1.	Qu’est-ce que l’ergonomie ?

2.	Quels sont les acteurs de votre étude de cas ?

3.	Formulez les questions auxquelles vous devrez répondre pour réaliser le dessin technique du fauteuil.

Je dois

4.	Reformulez le but de l’étude de cas.

La mise en contexte (suite)

Je pense

5.	Selon vous, quelles vues devrez-vous dessiner (ex. : vue de face, vue de dessus, vue de dessous, vue de droite, vue de gauche, vue arrière) ? À l’aide de flèches, indiquez-les sur le dessin ci-dessous. Puis justifiez vos choix.

Justification :

La mise en contexte (suite)

Ce que je sais, ce que je dois chercher

6.	Notez les informations dont vous disposez et celles que vous devrez chercher.

| Ce que je sais… |  | Ce que je dois chercher… |
| --- | --- | --- |

Je prépare

7.	Où trouverez-vous les informations pour réaliser votre dessin technique ?

8.	Donnez, par ordre chronologique, les principales étapes de votre travail.

Rétroaction	Oui	Non

Est-ce que je comprends bien ce que j’ai à faire ? 		

La collecte d’informations

Je cherche

1.	Pour représenter le fauteuil sur mesure, vous devrez avoir recours à certaines lignes de base. Dans le tableau ci-dessous, indiquez le nom de ces lignes, et expliquez quelle est leur utilité.

|  | Nom de la ligne de base |  | Tracé |  | Utilité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2,75 |  |  |  |

2.	Quel calcul doit-on réaliser pour convertir une mesure réelle à l’échelle 1:10 ?

La collecte d’informations (suite)

3.	Voici le fauteuil que vous devrez dessiner. Sur le dessin, reportez le numéro de chacune des 
caractéristiques indiquées ci-dessous à l’aide de lignes de cote.

| Pièces |  |
| --- | --- |
| Nos | Caractéristiques |
| 1 | Épaisseur du siège |
| 2 | Profondeur du siège |
| 3 | Largeur du siège |
| 4 | Dimensions (longueur, largeur) des pattes |
| 5 | Hauteur des pattes |
| 6 | Épaisseur du dossier |
| 7 | Dimensions (longueur, largeur) des supports du dossier |
| 8 | Hauteur des supports du dossier |
| 9 | Largeur du dossier |
| 10 | Hauteur du dossier |
| 11 | Hauteur totale du dossier |
| 12 | Dimensions (longueur, largeur) des accoudoirs et de leur support |
| 13 | Longueur des accoudoirs |
| 14 | Hauteur des supports pour les accoudoirs |
| 15 | Hauteur totale des accoudoirs |

La collecte d’informations (suite)

4.	Quelle est la formule que vous utiliserez pour déterminer les mesures de chacune des pièces 
du fauteuil ? Votre formule comprendra les mensurations de votre groupe cible et, au besoin, 
les espaces de dégagement prévus par les normes de la firme.

Exemple de réponse :

Profondeur du siège = longueur genou-hanche – 5 cm

Largeur du siège =

Hauteur des pattes =

Largeur du dossier =

Hauteur du dossier =

Hauteur totale du dossier =

Longueur des accoudoirs =

Hauteur des supports pour les accoudoirs =

Hauteur totale des accoudoirs =

La collecte d’informations (suite)

J’applique

5.	À l’aide des formules établies au no 4, trouvez la mesure des pièces et notez votre réponse 
dans la colonne « Valeur réelle » du tableau. Puis indiquez la valeur à l’échelle.

| Pièces |  | Mesures des pièces |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nos | Caractéristiques | Valeur réelle (mm) | Valeur à l’échelle 1:10 (mm) |
| 1 | Épaisseur du siège |  |  |
| 2 | Profondeur du siège |  |  |
| 3 | Largeur du siège |  |  |
| 4 | Dimensions (longueur, largeur) des pattes |  |  |
| 5 | Hauteur des pattes |  |  |
| 6 | Épaisseur du dossier |  |  |
| 7 | Dimensions (longueur, largeur) des supports du dossier |  |  |
| 8 | Hauteur des supports du dossier |  |  |
| 9 | Largeur du dossier |  |  |
| 10 | Hauteur du dossier |  |  |
| 11 | Hauteur totale du dossier |  |  |
| 12 | Dimensions (longueur, largeur) des accoudoirs et de leur support |  |  |
| 13 | Longueur des accoudoirs |  |  |
| 14 | Hauteur des supports pour les accoudoirs |  |  |
| 15 | Hauteur totale des accoudoirs |  |  |

La collecte d’informations (suite)

6.	Tracez un croquis des vues de face, de droite et de dessus d’après le fauteuil illustré ci-dessous.

- Disposez vos trois 
vues en « L ».

- Vous n’avez pas 
à exécuter votre 
dessin à l’échelle 
à cette étape-ci.

Rétroaction

- Est-ce que je comprends bien ce que sont :	Oui	Non

- les tracés géométriques ? 		

- les formes de représentation (croquis, perspective, projection oblique) ? 		

- les lignes de base ? 		

- les projections orthogonales (vues multiples, isométrie) ? 		

- la cotation ?		

La solution

Je propose

1.	À la page suivante, réalisez le dessin des vues de face, de droite et de dessus du fauteuil adapté à votre groupe cible.

- Réalisez votre dessin à l’échelle 1:10.

- Indiquez les cotes suivantes :

-  la hauteur des supports du dossier,

-  la hauteur totale du dossier,

-  la hauteur des supports des accoudoirs,

-  la hauteur des accoudoirs,

-  la longueur des accoudoirs,

-  la profondeur du siège,

-  la largeur du siège,

-  la hauteur des pattes du fauteuil.

Rétroaction	Oui	Non

Ai-je exploré plusieurs façons d’utiliser les instruments de dessin technique ? 		

La solution (suite)

Nom :	Date :

Titre :	Échelle :

La validation

Je justifie

1.	À la page suivante, vous trouverez l’illustration de silhouettes d’utilisateurs des 
quatre groupes cibles, selon les données fournies à une échelle 1:10.

a)	Reportez le dessin de la vue de droite de votre fauteuil, comme si l’utilisateur 
y était assis.

b)	Est-ce que votre dessin respecte les normes ergonomiques établies par la compagnie ? Donnez au moins quatre justifications en les numérotant sur votre dessin et en 
les expliquant ci-dessous.

La validation (suite)

Jeune enfant

Enfant

La validation (suite)

Adulte de petite taille

Adulte de grande taille

Mon évaluation

Utilisez la grille de la page suivante pour vous évaluer. Inscrivez, A, B, C, D ou E à l’endroit approprié du tableau.

| CD2 Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Éléments observables | Moi | Enseignant ou enseignante | Commentaires |
| 1 | La mise en contexte |  |  Avec aide |  |
|  | Formulation du but de l’étude de cas et des questions guidant la collecte d’informations |  |  |  |
| 2 | La collecte d’informations |  |  Avec aide |  |
|  | Respect des normes pour le calcul des dimensions du fauteuil |  |  |  |
| 3 | La solution |  |  Avec aide |  |
|  | Réalisation et cotation de la projection à vues multiples |  |  |  |
| 4 | La validation |  |  Avec aide |  |
|  | Justification du respect des normes ergonomiques |  |  |  |

* Critères d’évaluation

1	Formulation d’un questionnement approprié

2	Utilisation pertinente des concepts, des lois, des modèles et des théories de la science et de la technologie

3	Production d’explications ou de solutions pertinentes

4 	Justification adéquate des explications, des solutions, des décisions ou des opinions



la grille d’évaluation

|  CD2Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques. | E | Le travail est à reprendre. |  | Le travail est à reprendre. |  | Le travail est à reprendre. |  | * Critères d’évaluation 1Formulation d’un questionnement approprié 2Utilisation pertinente des concepts, des lois, des modèles et des théories de la science et de la technologie 3Production d’explications ou de solutions pertinentes 4 Justification adéquate des explications, des solutions, des décisions ou des opinions Le travail est à reprendre. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | Les questions guidant la collecte d’informations sont plus ou moins pertinentes et le but de l’étude de cas est plus ou moins clair. |  | Quelques mesures des pièces du fauteuil sont exactes et respectent les normes. |  | La projection à vues multiples est plus ou moins exacte ET respecte plus ou moins les règles du dessin technique. |  | Les justifications sont plus ou moins pertinentes ET sont mal indiquées sur le dessin. |  |
|  | C | Les questions guidant la collecte d’informations sont plus ou moins pertinentes ou le but de l’étude de cas est plus ou moins clair. |  | Plusieurs mesures des pièces du fauteuil sont exactes et respectent les normes. |  | La projection à vues multiples est plus ou moins exacte OU respecte plus ou moins les règles du dessin technique. |  | Les justifications sont plus ou moins pertinentes OU sont mal indiquées sur le dessin. |  |
|  | B | Les questions guidant la collecte d’informations sont pertinentes et le but de l’étude de cas est clair. |  | La majorité des mesures des pièces du fauteuil sont exactes et respectent les normes. |  | La projection à vues multiples est exacte et respecte les règles du dessin technique, mais comporte quelques erreurs mineures. |  | La majorité des justifications sont pertinentes et bien indiquées sur le dessin. |  |
|  | A | Les questions guidant la collecte d’informations sont pertinentes et le but de l’étude de cas est très clair. |  | Toutes les mesures des pièces du fauteuil sont exactes et respectent les normes. |  | La projection à vues multiples est exacte et respecte les règles du dessin technique. |  | Toutes les justifications sont pertinentes et bien indiquées sur le dessin. |  |
|  | Éléments observables | La mise en contexte | Formulation du but de l’étude de cas et des questions guidant la collecte d’informations | La collecte d’informations | Respect des normes pour le calcul des dimensions du fauteuil | La solution | Réalisation et cotation de la projection à vues multiples | La validation | Justification du respect des normes ergonomiques |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |