De l’eau bouillante à moindre coût PROGRAMMES : ST, STE, ATS

DÉMARCHE : Expérimentale

CONCEPTS : Loi de la conservation de l’énergie Rendement énergétique Distinction entre chaleur et température Relation entre l’énergie thermique, la capacité thermique massique, la masse et la variation de température (STE)

MANUEL : Chapitre 3

Capsules Info : activités

Plusieurs campagnes de sensibilisation nous encouragent à diminuer notre consommation énergétique. C’est une question de coût, mais c’est aussi une préoccupation environnementale. Privilégier les appareils électriques offrant le meilleur rendement énergétique est l’un des gestes à poser pour réduire nos dépenses d’énergie. Par exemple, il serait judicieux d’utiliser l’appareil électrique consommant le moins d’énergie possible lorsque vient le temps de faire bouillir de l’eau. Cette activité vous permettra d’évaluer le rendement énergétique de différents appareils électriques pouvant servir à cette fin.

DÉTERMINER LE PROBLÈME

Pour vous aider à répondre aux questions suivantes, consultez les pages 70 à 75 de votre manuel.

1.	Qu’est-ce que l’énergie ?

Capsule info 4

2.	À quoi correspond le rendement énergétique d’un appareil électrique ?

3.	Quelle est la formule mathématique qui permet de calculer le rendement énergétique d’un 
	appareil ?

Rendement énergétique =

4.	Quelle est la loi qui régit les transformations d’énergie ? En quoi cette loi consiste-t-elle ?

5.	Qu’est-ce que la température ?

6.	Qu’est-ce que la chaleur ?

7.	Quelle est la formule mathématique qui permet de calculer la quantité de chaleur absor-bée ou dégagée par une substance ? Précisez ce que représente chacune des variables.

STE

8.	Reformulez, dans vos propres mots, le but de l’expérience que vous devrez effectuer dans cette activité.

FORMULER UNE HYPOTHÈSE

9.	Quelle est la variable indépendante dans cette expérience ?

10.	Quelle est la variable dépendante dans cette expérience ?

11.	Formulez une hypothèse en tenant compte du but de l’expérience et des variables indépendante et dépendante.

|  | Je crois que |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | parce que |  |  |

ÉLABORER UN PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

12.	Voici la liste du matériel nécessaire à la réalisation de l’expérience.

Matériel

•	Différents appareils électriques permettant de chauffer de l’eau (ex. : une plaque chauffante, 	une bouilloire électrique, un service à fondue électrique, un gril à raclette électrique, un 	élément de cuisinière électrique)

•	Un bécher de 500 ml

•	Un cylindre gradué de 100 ml

•	Un thermomètre

•	Un chronomètre ou une montre

13.	Effectuez les manipulations suivantes afin de déterminer le temps qu’il faut pour faire bouillir de l’eau avec les différents appareils.

| Manipulations |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Noter la puissance de l’appareil. (Elle est inscrite sur la fiche signalétique qu’on trouve habituellement au-dessous.) 2. À l’aide du cylindre gradué, mesurer 300 ml d’eau. 3. Verser l’eau dans l’appareil. Si l’appareil n’est pas muni d’un réservoir pour recevoir l’eau, comme dans le cas d’une plaque chauffante, verser l’eau dans le bécher, puis déposer le bécher sur l’appareil. 4. Mesurer et noter la température initiale de l’eau. 5. Allumer l’appareil et actionner le chronomètre. 6. Arrêter le chronomètre lorsque l’eau bout. 7. Noter le temps. 8. Mesurer et noter la température finale de l’eau. 9. Répéter l’expérience avec les autres appareils, en s’assurant que la température initiale de l’eau est la même dans tous les cas. 10. Nettoyer et ranger le matériel. |  |  |

APPLIQUER LE PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

14.	Notez vos résultats dans le tableau suivant. Donnez un titre à votre tableau.

| Titre : |  |
| --- | --- |

| Appareil |  | Puissance (en W) | Température initiale (en °C) | Température finale (en °C) | Variation de température (en °C) | Temps (en s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |

15.	Remplissez le tableau ci-dessous en calculant l’énergie électrique consommée par chaque appareil à l’aide de la formule suivante.

Énergie électrique (en J) = Puissance électrique (en W)  Temps de fonctionnement (en s)

| Appareil | Calcul de l’énergie électrique consommée |
| --- | --- |
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |
| E |  |

16.		Calculez la chaleur absorbée par l’eau au cours de l’expérience. Montrez vos calculs.

STE

17.		Remplissez le tableau ci-dessous en calculant le rendement énergétique de chaque appareil.

STE

| Appareil | Calcul du rendement énergétique |
| --- | --- |
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |
| E |  |

ANALYSER LES DONNÉES

18.	Quelle était la forme d’énergie consommée dans cette expérience ?

19.	Quelle était la forme d’énergie utile dans cette expérience ?

20.	Vous aurez sûrement noté que la variation de température de l’eau était la même pour tous les appareils. Que pouvez-vous conclure sur l’énergie thermique qui a été absorbée par l’eau à l’aide de chacun de ces appareils ?

21.	D’après les calculs que vous avez effectués à la question 15, lequel des appareils mis à l’épreuve offre le meilleur rendement énergétique ? Expliquez votre réponse.

22.	Proposez des raisons qui expliquent pourquoi l’appareil indiqué à la question précédente possède le meilleur rendement énergétique.

23.	Quel est l’avantage de choisir un appareil offrant un meilleur rendement énergétique ?

REVENIR SUR SA DÉMARCHE

24.	Quelles sont les causes possibles d’erreurs dans cette expérience ?

25.	Comment pourriez-vous améliorer le protocole de cette expérience ?

26.	Quelle conclusion tirez-vous de cette expérience ?

27.	Votre hypothèse est-elle confirmée ou infirmée ? Expliquez votre réponse.