L’électricité dynamique

Activités de soutien – 2e année du 2e cycle

ATS

MANUEL : Chapitre 5, p. 150 à 156

En lien avec la fiche synthèse 21

Fiche 21

1.	Complétez les phrases suivantes à partir des mots ou des groupes de mots ci-dessous. Certains mots peuvent être utilisés plus d’une fois.

| • 1 C / 1 s • 1 J / 1 C • ampère • ampèremètre • borne positive • charge(s) • consommation • coulomb • différence de potentiel | • directement proportionnelle • énergie électrique • énergie transférée • génératrice • grande • intensité • intervalle de temps • joules • longueur | • mouvement • oméga • ordonné • point précis • positives • puissance électrique • puissant • R • résistance(s) | • sens réel • temps • temps requis • travail • U • volt • voltmètre • watt. |
| --- | --- | --- | --- |

a)	Lorsque les charges électriques sont en ____________________, on parle d’électricité dynamique.

b)	Un courant électrique est un déplacement ____________________ des électrons (charges négatives) d’un atome à un autre. Par convention, le sens du courant montre le trajet que prendrait des charges ____________________ parcourant un circuit électrique. On sait toutefois que le ___________________ correspond au mouvement des charges négatives.

c)	L’____________________, symbolisée par la lettre I, correspond à la quantité de ____________________ qui circulent en un ____________________ d’un circuit électrique pendant une seconde. Son unité de mesure est l’____________________ (A).

d)	Un courant de un ____________________ est égal à une charge de un coulomb passant dans un circuit électrique en une seconde, ou 1 A  ____________________.

e)	Pour établir l’intensité du courant dans un circuit électrique, on utilise la formule suivante :

où I représente l’____________________ du courant en ampère (A)

q représente la charge en ____________________ (C)

∆t représente un ___________________________ en seconde (s).

f)	On mesure l’intensité du courant au moyen d’un ____________________, qui s’installe dans le circuit.

g)	La différence de potentiel, symbolisée par la lettre ____________________, équivaut à la quantité d’énergie transférée entre deux points d’un circuit électrique. Son unité de mesure est le ____________________ (V).

h)	Un volt est égal à l’énergie de un joule fournie par une charge de un __________________, ou 1 V  ____________________.

i)	Pour établir la différence de potentiel entre deux points d’un circuit, on utilise la formule suivante :

où U représente la ______________________________ en volt (V)

E représente l’____________________________ en joule (J)

Q représente la ____________________ en coulomb (C).

j)	On mesure la différence de potentiel au moyen d’un ____________________. On l’installe de part et d’autre de l’élément à mesurer.

k)	Certains éléments d’un circuit électrique, appelés ____________________, ont la capacité de transformer l’énergie électrique en une autre forme d’énergie. Par exemple, les éléments chauffants d’un grille-pain, fabriqués avec du nichrome, permettent de transformer l’énergie électrique en énergie thermique.

l)	Plus une résistance est ____________________, plus le courant électrique a besoin d’énergie pour traverser cette résistance. Les quatre facteurs suivants influent sur la résistance d’une substance au passage du courant électrique : la nature de la substance, la ____________________, le diamètre et la température de l’élément.

m)	La résistance, symbolisée par la lettre ____________________, se mesure en ohms, représentés par la lettre grecque ____________________ (Ω). Un ohm représente une

différence de potentiel de un volt par ____________________, ou 1 Ω  .

n)	Pour une résistance donnée, selon la loi d’Ohm, la différence de potentiel dans un circuit électrique est ______________________________________ à l’intensité du courant. La loi d’Ohm s’exprime mathématiquement de la façon suivante :

U  RI où U représente la ______________________________ en volt (V)

R représente la ____________________ en ohms (Ω)

I représente l’____________________ du courant en ampère (A).

o)	La puissance électrique d’un appareil indique la quantité de ____________________ qu’il est capable de faire par unité de ____________________. Plus un appareil est ____________________, moins il prendra de temps pour effectuer un travail. L’unité de mesure de la puissance électrique est le ____________________ (W). Un appareil dont la puissance est de un watt accomplit un ____________________ de un joule par seconde,

ou 1 W  .

p)	L’équation mathématique de la puissance électrique est la suivante :

où Pé représente la ____________________________ en watt (W)

W représente le ____________________ en joule (J)

∆t représente le _____________________ en seconde (s).

q)	La puissance électrique d’un appareil peut aussi s’exprimer au moyen de la différence de potentiel et de l’____________________ du courant. La relation mathématique est alors la suivante :

Pé  UI	 où Pé représente la ___________________________ en watt (W)

U représente la ______________________________ en volt (V)

I représente l’____________________ du courant en ampère (A).

En effet, 1 W  1 V 1 A.

r) 	La quantité d’énergie électrique consommée par un appareil est obtenue en multipliant sa __________________________ par le temps, ou 1 J  1 W  1 s. L’énergie électrique peut ainsi se mesurer en ____________________, mais aussi en kilowattheures. La correspondance entre ces unités de mesure est la suivante : 1 kWh  1000 W  3600 s  3 600 000 J. Le kilowattheure est utilisé dans les factures de ________________________ d’électricité.

s) 	La relation mathématique entre la puissance électrique et l’énergie électrique est la suivante :

E  Pé ∆t où E représente l’ ___________________________ consommée en joule ou en

kilowattheure (J ou kWh)

Pé représente la _______________________ en watt ou en kilowatt 				(W ou kW)

∆t représente l’________________________ en seconde ou en heure				 (s ou h).

2. 	Remplissez le tableau suivant.

| Terme | Symbole (lettre) | Unité de mesure | Symbole de l’unité de mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Charge |  |  |  |
| Intensité |  |  |  |
| Différence de potentiel |  |  |  |
| Résistance |  |  |  |
| Puissance électrique |  |  |  |
| Temps |  | ou | ou |
| Énergie électrique |  | ou | ou |

3. 	Écrivez l’équivalence de chacune des unités de mesure suivantes.

| a) 1 Ω  |  |
| --- | --- |
| b) 1 V  |  |
| c) 1 kWh  |  |
| d) 1 W  | ou |

4. 	Dans chacun des énoncés suivants, deux options sont présentées. Soulignez l’option qui favorise le passage du courant électrique dans un circuit.

a) 	L’utilisation d’un fil court ou l’utilisation d’un fil très long.

b) 	Un fil de fer ou un fil de cuivre.

c) 	Un fil ayant un gros diamètre ou un fil ayant un petit diamètre.

d) 	Une température froide ou une température chaude.

5. 	Une charge de 35 C traverse un conducteur en 8 s. Quelle est l’intensité du courant dans ce conducteur ?

6. 	Calculez la charge totale circulant dans un conducteur en 12 s sachant que l’intensité du courant est de 6,8 A.

7. 	Quelle est la différence de potentiel si un courant de 8 A circule dans une résistance de 50 Ω ?

8. 	L’énergie électrique consommée peut se mesurer en joules ou en kilowattheures. Si la consommation est de 950 kWh, à combien s’élève-t-elle, en joules ?

9. 	Quel sera le coût de fonctionnement d’un micro-onde de 1200 W pour 10 minutes d’utilisation, si un kWh coûte 0,067 $ ?

10.	Un séchoir à cheveux consomme 0,6 kWh en 15 min. Quelle est la puissance électrique de ce séchoir ?

11. 	Que se produira-t-il dans chacune des situations suivantes ?

a) 	Pour une résistance qui reste fixe, on quadruple l’intensité. Quel en sera l’effet sur la différence de potentiel ?

b) 	Si l’on divise la différence de potentiel en trois en maintenant la résistance, que se produira-t-il sur le plan de l’intensité du courant ?

c) 	On veut maintenir la différence de potentiel et quintupler l’intensité du courant. Que faudra-t-il faire avec la résistance ?

12. 	Les fiches signalétiques de deux appareils portent les inscriptions suivantes :

Appareil A 			Appareil B

120 V				220 V

15 A				5 A

Quel appareil est le plus puissant ?

13. 	Quelle est la puissance électrique d’un moteur qui consomme 3000 J par heure ?

14. 	Un four à micro-ondes de 1000 W fonctionne pendant 4 min. Quelle quantité de travail a-t-il accomplie ?