ST

CHAPITRE 5

© ERPI Reproduction autorisée uniquement dans

les classes où le manuel Observatoire est utilisé.

L’électricité et le magnétisme

Résumés des chapitres

1 	Qu’est-ce que l’électricité ?

•	L’électricité est l’ensemble des phénomènes provoqués par les charges positives et négatives (p. 140).

•	La charge électrique est une propriété des protons et des électrons. Un proton porte une charge positive, tandis qu’un électron porte une charge négative (p. 141).

•	Un corps chargé négativement possède un surplus d’électrons (plus d’électrons que de protons) (p. 141).

•	Un corps chargé positivement présente un déficit d’électrons (moins d’électrons que de protons (p. 141).

•	La charge élémentaire est la charge portée par un électron ou un proton. Elle vaut 1,602  10-19 C (p. 141).

•	Le coulomb est l’unité de mesure de la charge électrique. Un coulomb équivaut à la charge de 6,25  1018 électrons ou protons (p. 141).

•	L’électrisation consiste à créer un déséquilibre des charges dans la matière (p. 142).

•	Un conducteur est une substance qui permet aux charges de circuler librement (p. 143).

•	Un isolant est une substance qui ne permet pas aux charges de circuler librement (p. 143).

2    L’ÉLECTRICITÉ STATIQUE

•	L’électricité statique est l’ensemble des phénomènes liés aux charges électriques au repos (p. 145).

•	On peut électriser la matière de différentes façons : par frottement, conduction ou induction (p. 146).

3    L’ÉLECTRICITÉ DYNAMIQUE

•	L’électricité dynamique est l’ensemble des phénomènes liés aux charges électriques en mouvement (p. 150).

•	Un courant électrique est un déplacement ordonné des charges négatives portées par les électrons (p. 150).

•	Le sens conventionnel du courant correspond à la direction qu’emprunterait une particule positive dans un circuit électrique. C’est pourquoi il va de la borne positive de la source de courant vers la borne négative (p. 150).

•	L’intensité du courant correspond au nombre de charges qui circulent en un point d’un circuit électrique par seconde (p. 151).

•	La différence de potentiel correspond à la quantité d’énergie transférée entre deux points d’un circuit électrique (p. 152).

•	La résistance électrique est la capacité d’un matériau de s’opposer au passage du courant électrique (p. 153).

•	La loi d’Ohm établit que, pour une résistance donnée, la différence de potentiel dans un circuit électrique est directement proportionnelle à l’intensité du courant (p. 154).

•	La puissance électrique est la quantité de travail que peut accomplir un appareil électrique par seconde (p. 155).

•	Un circuit électrique est un montage qui permet à des charges électriques de circuler en boucle, c’est-à-dire de se maintenir en mouvement (p. 156).

•	Un circuit en série est un circuit dans lequel les éléments sont branchés les uns à la suite des autres (p. 158).

•	Un circuit en parallèle est un circuit qui comporte au moins un embranchement (p. 158).

4   QU’EST-CE QUE LE MAGNÉTISME ?

•	Le magnétisme est l’ensemble des phénomènes provoqués par les aimants (p. 163).

•	Un aimant est un objet capable d’attirer les objets contenant du fer, du cobalt ou du nickel (p. 163).

•	Tous les aimants sont dotés d’un pôle nord et d’un pôle sud. Le pôle nord d’un aimant est l’extrémité qui s’oriente naturellement vers le pôle magnétique de la Terre, situé près du pôle Nord géographique. L’autre extrémité de l’aimant constitue son pôle sud (p. 165-166).

•	Un champ magnétique correspond à la région de l’espace dans laquelle la force magnétique d’un aimant peut agir sur un autre aimant (p. 166).

5   L’ÉLECTROMAGNÉTISME

•	L’électromagnétisme est l’ensemble des phénomènes résultant de l’interaction entre l’électricité et le magnétisme (p. 167).