La fonction guidage

Activités de soutien – 2e année du 2e cycle

ATS

MANUEL : Chapitre 13, p. 431 à 435

En lien avec la fiche synthèse 56

Fiche 56

1.	Complétez les phrases suivantes à partir des mots ou des groupes de mots ci-dessous. Certains mots peuvent être utilisés plus d’une fois.

| • Adhérence • état des surfaces • fonction guidage • force perpendiculaire • frottement | • glissement • guidage • guidage en rotation • guidage en translation | • guidage hélicoïdal • nature des matériaux • organes de guidage | • présence d’un lubrifiant • température. |
| --- | --- | --- | --- |

a)	Dans de nombreux objets techniques, certains organes dirigent une pièce mobile selon une trajectoire précise. Ils assurent alors la ________________________. Ces organes sont appelés « ______________________________ ». Il existe principalement trois formes de ___________________. Ces trois principales formes sont le ________________________ __________, le ___________________________ et le _____________________________.

b)	Lorsqu’une surface glisse sur une autre, on peut observer un phénomène d’___________ _________________________ qui se manifeste lorsque les deux surfaces ont tendance à rester accolées, s’opposant ainsi au ________________________. L’intensité de l’________________________ dépend principalement de cinq facteurs qui sont la _______ __________________________ mis en contact, la ______________________________ ou non, la ________________________, ________________________ mises en contact et la ______________________________ exercée par une surface sur l’autre.

c)	En raison du phénomène d’______________________________, la force qui s’oppose au ________________________ porte le nom de « force de ________________________ ». Ainsi, plus ________________________ entre deux pièces est grande, plus le __________ ________________________ est grand lorsque ces deux pièces glissent l’une sur l’autre. Pour réduire le ________________________ entre deux pièces, on peut utiliser 
un lubrifiant.

2.	Précisez à quelle forme de guidage font référence les énoncés suivants.

a)	Forme de guidage permettant à la pièce mobile de tourner sur elle-même.

b)	Forme de guidage permettant à la pièce mobile un déplacement rectiligne.

c)	Forme de guidage permettant à la pièce mobile un mouvement de rotation tout en se déplaçant latéralement en suivant l’axe de rotation.

3.	Déterminez grâce à quelle forme de guidage le fonctionnement des objets suivants 
est possible.

a)	Un couteau à lame rétractable

b)	Un rouleau à peinture

c)	L’enfoncement des touches d’un clavier d’ordinateur.

d)	La fermeture ou l’ouverture d’un robinet.

e)	L’ouverture de la porte de la classe.

f)	L’ouverture d’une porte-fenêtre coulissante.

g)	L’ouverture d’un boîtier de disque compact.

4.	Quelle forme de guidage retrouve-t-on généralement dans un objet lorsque l’organe de guidage est

a)	doté de filet ?

b)	doté de rainures ?

c)	de forme cylindrique ?

5.	Pour chacun des énoncés suivants, déterminez si l’intensité de l’adhérence entre les surfaces décrites sera augmentée ou diminuée ; 	précisez quel facteur qui fait varier l’intensité de l’adhérence est mis en évidence.

a)	Entre les semelles des bottes d’un travailleur et le bardeau d’un toit, lorsque la température augmente au cours de la journée.

| Augmente  | Diminue  |
| --- | --- |

| Facteur mis en évidence : |  |
| --- | --- |

b)	Entre la rondelle de hockey et la glace au fur et à mesure que la période avance, alors que la glace devient de plus en plus rugueuse.

| Augmente  | Diminue  |
| --- | --- |

| Facteur mis en évidence : |  |
| --- | --- |

c)	Entre la roue d’une brouette et le chemin, après qu’on ait vidé la brouette de son contenu.

| Augmente  | Diminue  |
| --- | --- |

| Facteur mis en évidence : |  |
| --- | --- |

d)	Entre une chaîne de bicyclette et le dérailleur, après qu’on ait ajouté de l’huile.

| Augmente  | Diminue  |
| --- | --- |

| Facteur mis en évidence : |  |
| --- | --- |

e)	Entre une balle de ping-pong et la raquette, lorsqu’on enlève le revêtement de caoutchouc pour n’avoir que du bois.

| Augmente  | Diminue  |
| --- | --- |

| Facteur mis en évidence : |  |
| --- | --- |

6. 	Quelle force s’oppose au glissement d’un morceau de papier émeri sur une surface en bois ?