Les changements de vitesse dans 
les systèmes de transmission du mouvement

Activités de soutien – 2e année du 2e cycle

ATS

MANUEL : Chapitre 13, p. 442 à 445

En lien avec la fiche synthèse 58

Fiche 58

1.	Complétez les phrases suivantes à partir des mots ou des groupes de mots ci-dessous. Certains mots peuvent être utilisés plus d’une fois.

| • Changement de vitesse • couples • couple moteur | • couple résistant • diamètre • directions opposées | • grand • nombre de dents • organes menés | • organe moteur • paires de forces. |
| --- | --- | --- | --- |

a)		Dans les systèmes de transmission du mouvement, il y a ___________________________ lorsque l’________________________ ne tourne pas à la même vitesse que le ou les ________________________. Dans un système à roue dentée et à vis sans fin, plus le ________________________ de la roue est ________________________, plus la diminution de la vitesse est importante. Dans les systèmes à roues de friction et dans les systèmes à courroie et à poulies, il y a _________________________________ lorsque le ________________________ des roues n’est pas le même. Dans les systèmes à roues dentées ainsi que dans les systèmes à chaîne et à roues dentées, il y a aussi _______________________________ lorsque le ________________________ varie sur les roues dentées.

b)	Ce sont notamment les ________________________ qui permettent de donner à un organe un mouvement de rotation autour d’un axe. Il s’agit en fait d’une _______________ ________________ de même intensité, mais de __________________________________. Un _____________________________ a pour effet d’augmenter la vitesse de rotation d’un système mécanique tandis qu’un ________________________ a plutôt pour effet de freiner la vitesse de rotation.

2.	Qui suis-je ?

a)	Je suis un système de transmission du mouvement surtout utilisé dans les cas où l’on cherche une très grande diminution de la vitesse de rotation lors de sa transmission.

b)	Je suis le nombre de dents d’une roue dentée qui tourne deux fois plus vite qu’une roue dentée comportant huit dents dans un système de transmission du mouvement.

c)	Je suis le diamètre d’une poulie qui tourne quatre fois plus lentement qu’un poulie de cinq centimètres de diamètre dans un système de transmission du mouvement.

d)	Je suis le type de couple dont les forces gravitationnelles et de frottement peuvent être parmi les responsables.

3.	Pour chacun des énoncés suivants, précisez s’il y a augmentation, diminution ou aucun changement de vitesse lors de la transmission du mouvement.

a) 	Le mouvement est transmis d’une roue de friction d’un diamètre de deux centimètres vers une roue de friction d’un diamètre de trois centimètres.

b) 	Dans un système à roues dentées, le mouvement d’une roue dentée comportant huit dents est transmis vers une roue dentée comportant six dents.

c) 	Dans un système à roues dentées, le mouvement d’une roue dentée de cinq centimètres de diamètre est transmis à une roue dentée de quatre centimètres de diamètre.

4.	Observez les trois systèmes de transmission du mouvement suivants.

a)	Dans lequel de ces trois systèmes y aura-t-il augmentation de vitesse lors de la transmission du mouvement de l’organe A vers l’organe B. Expliquez pourquoi.

b)	Dans lequel de ces trois systèmes y aura-t-il diminution de vitesse lors de la transmission du mouvement de l’organe A vers l’organe B. Expliquez pourquoi.

5.	Observez les trois systèmes de transmission du mouvement ci-dessous.

Dans lequel de ces trois systèmes le changement de vitesse sera le plus important ? 
Expliquez pourquoi.

6.	Précisez quel sera l’effet de chacune des situations suivantes sur la vitesse de rotation 
d’un système.

a) 	Le couple résistant est plus intense que le couple moteur.

b) 	Les couples moteur et résistant sont de même intensité.

c) 	Le couple moteur est moins intense que le couple résistant.

d) 	Le couple résistant est moins intense que le couple moteur.