Les composantes ayant d’autres fonctions

Activités de soutien – 2e année du 2e cycle

ATS

MANUEL : Chapitre 14, p. 473 à 478

En lien avec la fiche synthèse 63

Fiche 63

1.	Complétez les phrases suivantes à partir des mots ou des groupes de mots de la liste ci-dessous (un mot peut être utilisé plus d’une fois).

| • Amplifier • basse tension • bloquer • capacité • cellules photosensibles • charges électriques • circuits numériques | • collecteur • condensateur • contact électrique • courant continu • diode(s) • diodes électro-luminescentes • électroaimant • émetteur | • farads • haute tension • isolant • ordinateur • protéger • puissants • relais • relais à semi-conducteurs | • relais électromécanique • sens • signal • stabiliser • transistor • volumineux. |
| --- | --- | --- | --- |

a)	Un ___________________________ est un dispositif composé de deux surfaces électriques séparées par un ___________________________. Il permet d’accumuler des _________________________________. Cette faculté est appelée « __________________ _______________ » et s’exprime en ___________________________. Le condensateur peut débiter ses charges quasi instantanément et peut aussi servir à __________________ _____________ une source d’alimentation électrique fluctuante.

b)	Une ___________________________ est un dispositif qui ne laisse passer un courant électrique que dans un ___________________________. Les _______________________ peuvent avoir une fonction de guidage et de blocage, elles peuvent ___________________ ______________ les dispositifs électroniques fragiles et elles peuvent convertir un courant alternatif en _______________________________. Les ____________________________ __________________________ (DEL) émettent une lumière lorsqu’un courant les traverse.

c)	Un ___________________________ est un dispositif électronique utilisé pour __________ _________________ ou ___________________________ un courant. Il est composé d’un ___________________________, d’une base et d’un ___________________________. Le ___________________________ est très important en électronique.

d)	Un ___________________________ est une composante qui permet la commande à distance d’un circuit à ___________________________ par un circuit à ________________ ______________. Le circuit à ___________________________ émet un _______________ ____________ qui peut provenir d’un interrupteur, d’un ___________________________ ou d’une cellule photoélectrique. Aucun _________________________________________ n’existe entre les deux circuits. Dans un ______________________________________, la commande s’effectue à l’aide d’un ________________________________ qui entraîne le mouvement de pièces métalliques. Dans un ___________________________________, la commande se fait généralement à l’aide d’une source lumineuse (DEL) et de ___________ ______________________. Le _________________________________ a une durée de vie plus courte et est plus ___________________________, mais il peut commander des circuits plus ___________________________. En général, le ________________________ ___________________  est étanche et a une meilleure compatibilité avec les ___________ ___________________________ .

2. 	Qui suis-je ?

a)	Je suis présente dans les télécommandes où je protège les dispositifs électroniques lorsque la pile est placée à l’envers.

b)	Je suis présent à des millions d’exemplaires dans les ordinateurs.

c)	Je suis formée de deux armatures de feuillets métalliques séparées par un diélectrique.

d)	Je suis utilisé dans les systèmes d’éclairage des salles de spectacle, dans les systèmes de chauffage des édifices publics et les moteurs industriels.

3.	Expliquez le fonctionnement d’un flash d’appareil photo.

4. 	Vrai ou faux ? Corrigez les erreurs.

a)	Les ampoules DEL consomment moins d’énergie que les ampoules ordinaires.

b)	Dans le transistor, le collecteur agit comme une porte qui peut bloquer ou faciliter le passage du courant.

c)	Le code binaire fonctionne grâce à des condensateurs.

d)	La diode est faite de silicium qui est un matériau semi-conducteur.

5.	Comment une diode peut-elle transformer un courant alternatif en courant continu ?