TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA AMBIENTAL – PEA, PARA ATIVIDADE DE PISCICULTURA EM VIVEIROS ESCAVADOS, BARRAGEM E TANQUE REDE.

Este termo de Referencia deverá ser utilizado para empreendimentos de Pequeno e Médio Porte de acordo com a IN nº 004/2013 – Anexo I e a COEMA nº 120/2015

O licenciamento ambiental que trata este termo de referência está previsto: na Lei Municipal, nº 1.765, de 19 de setembro de 2007, na Resolução CONAMA nº 413/2009, alterada pela Resolução CONAMA nº 459/2013; na Instrução Normativa do estado do Pará nº 04/2013; e Resolução COEMA Nº 120/2015.

O presente termo tem por finalidade oferecer as pessoas físicas ou jurídicas, critérios e informações capazes de orientá-los na apresentação de projetos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA com fins de obter licenciamento ambiental Simplificado.

- CHECK LIST GERAL

Os documentos solicitados devem, estritamente, seguir a ordem deste check list, facilitando desta forma a análise do processo.

- Requerimento - MODELO SEMMA (inicial assinatura reconhecida em cartório);

- DIA – Declaração de Informações Ambientais (assinatura reconhecida em cartório);

- Recorte da publicação do Requerimento em jornal local, regional ou estadual (após protocolo inicial que deverá constar obrigatoriamente na publicação);

- Cópia autenticada dos documentos pessoais do representante legal do empreendimento (RG, CPF e/ou CNH);

- Inscrição Estadual;

- CNPJ – Impressão Atual

- Documento que comprove o Capital Social (contrato social ou documento de formação da empresa);

- Cópia autenticada de Documento de Titulação da terra/Contrato de locação;

- Alvará de localização e funcionamento ou Certidão Negativa de Débito – PMA;

- Planta de Localização com Orientação (Norte), Indicação da área edificada, vias de acesso, legenda e carimbo padrão ABNT com responsável técnico, proprietário e coordenadas geográficas informar DATUM (utilizar WGS84 ou SIRGAS 2000);

- Certidão de Uso e Ocupação do Solo;

- Outorga de Recursos Hídricos ou Dispensa de Outorga;

- Cadastro Ambiental Rural – CAR;

- Autorização de Supressão Vegetal, quando couber;

- Autorização de Supressão Vegetal em APP, quando couber.

- A. R. T. – Anotação do Responsável Técnico junto ao Conselho de Classe (assinada pelo contratante e responsável técnico);

- PEA – Projeto de Engenharia Ambiental: RCA, PCA, RAS (qualquer dos projetos solicitados nas etapas do licenciamento, assinatura reconhecida, tanto do empreendedor como do responsável técnico).

- DADOS GERAIS ALENCADOS NO PEA

  - Identificação do empreendimento

- Razão Social;

- Nome Fantasia;

- CNPJ e Insc. Estadual;

- Endereço, telefone e e-mail

- Área Total.

  - Identificação dos Responsável(is) Legal(is) do empreendimento

- Nome;

- CPF e RG;

- Endereço, telefone e e-mail.

  - Identificação do(s) responsável(is) técnico(s) pelo licenciamento

- Nome;

- Título profissional;

- Nº da carteira profissional do conselho de classe;

- Endereço, telefone, e e-mail.

- APRESENTAÇÃO

- Breve histórico do empreendimento (para os casos de empreendimentos já instalados) ;

- Indicar a(s) legislação(ões) pertinente(s);

- Indicar a(s) tipologia(s) de acordo com a atividade(s) exercida pelo empreendimento, baseada na Lei Estadual 7.389/2010 ou Resolução COEMA 116/2014.

- CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO

4.1 	Apresentar histórico e objetivo para o funcionamento do empreendimento.

4.2      Descrever a situação geográfica da área do empreendimento quanto a presença de unidades de conservação estaduais ou federais, assentamentos estaduais ou federais; acidente geográfico conhecido; estimativa do total de Área de Preservação Permanente – APP e de Reserva Legal, existentes na propriedade.

4.3	Informar localização quanto a Bacia Hidrográfica, Microbacia e Corpo d’água;

4.4. 	Caracterizar a área, abrangendo: topografia com apresentação de mapa planialtimétrico da área do empreendimento, tipos de solos, fauna e flora.

4.5 	Apresentar mapa/croqui do empreendimento, indicando a área total da propriedade com as respectivas coordenadas geográficas (SIRGAS 2000, UTM), identificando o uso e ocupação das demais áreas, as instalações aquícolas, ponto de captação/derivação de água, ponto de lançamento de efluente, casa, depósito de insumos e vias de acesso.

5. 	CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

5.1 		Apresentar planta baixa das instalações físicas do empreendimento, indicando: a disposição, o número, formatos, larguras, profundidades, a área ou volume total de cultivo e distância do manancial.

5.2 	Descrever a infraestrutura básica de apoio às atividades (fontes de energia, abastecimento de água, tratamento de esgoto e lixo, banheiros, fossas, residências, depósito de máquinas, abatedouro e etc.).

5.3. 	Descrição da forma de captação da água (derivação, bombeamento ou barramento) com respectiva vazão de captação e com as coordenadas geográficas (SIRGAS 2000 UTM).

5.4	Informar quais as espécies a serem cultivadas (nome científico e vulgar), a ocorrência natural na bacia hidrográfica considerada e a origem das formas jovens.

5.5. 	Descrever o manejo da atividade: sistema de cultivo, número de animais por área ou volume (densidade de estocagem), estimativa de produção (toneladas ou unidades) e previsão e despesca.

5.6. 	Descrever o manejo alimentar: tipos de ração, estimativa de consumo/dia.

5.7. 	Descrever o manejo fitossanitário: calagem, fertilização (orgânica ou inorgânica), minerais, defensivos e medidas de controle contra parasitas e predadores.

5.7. 	Descrever detalhadamente a metodologia utilizada para o controle, tratamento e destinação de efluentes (apresentar coordenadas geográficas em SIRGAS 2000 UTM).

Obs.: Para o lançamento dos efluentes da aquicultura em corpos hídricos deverão ser seguidos os parâmetros preconizados pelas Resoluções CONAMA 357/2005 e 430/2011.

5.9.  Descrever e quantificar os resíduos sólidos gerados no empreendimento (embalagens, resíduos de limpeza dos tanques, resíduos da área de apoio e etc.), informando ainda sobre os métodos de armazenagem, tratamento e destinação final.

5.10	Descrever métodos e sistemas de armazenagem e disposição final das embalagens de produtos químicos utilizadas.

5.11. 	Descrever medidas de controle de escape para o ambiente natural.

  - Descrever os equipamentos e apetrechos utilizados na despesca.

- CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE BARRAGENS DE TERRA

6.1. 	Escolha do local para a construção:

a) Descrever o local onde a base da barragem ficará assentada (ex: cobertura vegetal, afloramentos de rocha, nascentes, características do solo, garganta natural, etc.).

b) Descrever o local onde a água será represada/acumulada (ex: cobertura vegetal, flora, fauna, declividade, etc.).

c) Descrever a origem do material adequado para a construção da barragem, bem como estimar o volume de material necessário para essa construção .

d) Descrever o entorno do lago artificial, considerando a sazonalidade (ex: se atingirá plantações, estradas, edificações, etc.)

e) Descrever sobre as obreiras (função, inclinação, características do solo, etc.).

f) Apresentar as condições pluviométricas da região;

g) Apresentar registros fotográficos do local.

6.2	Dimensionamento do extravasor de água:

a) Apresentar o cálculo da base do extravasor, descrevendo sobre os parâmetros hidrológicos: área de contribuição, intensidade de precipitação, coeficiente de escoamento e vazão máxima de enchente.

b) Apresentar a altura do extravasor.

6.3. 	Medição da vazão do curso d’água (Unidade: m³/s):

a) Descrever sobre o método utilizado para medir a vazão do curso d’água.

b) Identificar em que estação climática foi realizada a medição da vazão.

c) Atestar se a vazão do curso d’água durante o período seco é suficiente para atender os objetivos.

6.4. 	Dimensionamento da barragem:

a) Estimar o volume útil de água que será acumulado/armazenado, descrevendo sobre a metodologia aplicada. (Unidade: m³).

b) Estimar a área inundada. (Unidade: hectare).

c) Estimar as perdas, por infiltração e por evaporação, de água da represa. (Unidade: m³/dia).

d) Comparar a vazão de água que irá abastecer a represa com as perdas de água dessa represa.

e) Apresentar os elementos da barragem. E descrever, detalhadamente, cada elemento dessa barragem.

f) Apresentar Planta (corte vertical).

7.	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIVEIROS ESCAVADOS

7.1. 	Escolha do local para a construção:

a) Descrever o local onde será escavado os viveiros (ex: cobertura vegetal, , características do solo, garganta natural, etc.).

b) Descrever o local de onde a água será captada (ex: cobertura vegetal, flora, fauna, declividade, etc.).

c) balanço hídrico com vazão solicitadas em m³/dia;

d) n° de tanque (unid.);

e) área total ocupada pelo cultivo em m²;

f) volume do tanque em m³;

g) produção anual do cultivo (t/ciclo);

h) características do manejo adotado;

i) n° de ciclos (obs.: n° de vezes/ano);

j) profundidade média em m (obs.: média da profundidade de todos os viveiros);

k) vazão de reposição em m³/dia (obs.: volume médio de água que é trocado no conjunto de viveiros diariamente);

l) n° de dias com renovação de água no ano;

m) vazão recirculada em m³/dia (obs.: vazão proveniente do efluente que retorna ao sistema);

n) esvaziamento dos viveiros em n° de vezes / ano;

o) informação sobre a destinação final da água proveniente do esvaziamento dos viveiros;

p) perda hídrica por evaporação em m³/ano;

q) perda por infiltração em m³/dia;

r) entrada adicional de água da chuva em m³/ano (informar referência dos dados); s) taxa de renovação diária de água em %.

t) destinação do material oriundo da escavação (para comercialização do mineral o mesmo deverá ser licenciado)

8.	INSTALAÇÃO TANQUE-REDE

8.1	Informar quanto:

a) a propriedade em que está inserido o reservatório que será utilizado para instalação dos tanques rede;

b) ao nome do Reservatório e a que se destina (projeto de irrigação, projeto de geração de energia, etc);

c) ao ano de enchimento;

d) ao órgão/instituição gestora do reservatório (indicar se pública ou privada);

e) ao total de área inundada do mesmo (em há);

f) ao mesmo já possuir plano de uso múltiplo aprovado pelo órgão ambiental competente.

g) Apresentar profundidade média das áreas destinadas ao cultivo, verificando adequação da estrutura de cultivo utilizada

h) Informar quanto ao tipo, quantidade e capacidade (m3) das estruturas utilizadas para o cultivo;

i) Informar quanto à malha utilizada, e se haverá diferenciação considerando as diferentes fases de cultivo. Informar quanto à disposição das mesmas (anexar planta baixa da formação proposta);

j) Descrever e apresentar justificativa da distribuição e do número de estruturas e cultivos propostos;

k) Apresentar justificativa da relação entre a área efetivamente ocupada pelas estruturas de cultivo propostas e a área total solicita/a ser cedida;

9. 	AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Apresentar a análise dos prováveis impactos ambientais possíveis de ocorrer nas fases de implantação e operação do empreendimento, e se for o caso, desativação (mesmo que parcial) do empreendimento.

Descrever, de forma detalhada, os impactos relevantes decorrentes sobre cada fator ambiental, considerado no diagnóstico ambiental (meio físico, biótico e socioeconômico).

10.	PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS.

Apresentar medidas que possam mitigar, minimizar, eliminar ou compensar os impactos ambientais identificados conforme o item anterior, considerando as fases de instalação e operação do empreendimento.

Obs.: Abordar quanto aos parâmetros a serem monitorados em relação à manutenção da qualidade da água, indicando a quantidade e localização dos pontos de coleta, técnicas empregadas na coleta, valores limites e técnicas de determinação utilizadas.

11.	 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

Apresentar cronograma das fases de construção e execução das atividades do empreendimento, inclusive da implantação das medidas mitigadoras propostas.