FORMATO OFERTA ECONÓMICA

- CARACTERISTICAS GENERALES – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPEC CARACTERISTICAS GENERALES EQUIPO TRANSMISOR DE TELEVISION DE 5000 W (CH 2) TIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARÁMETRO | CARACTERISTICA EXIGIDA | MARCA/ MODELO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| Sistema de transmisión. | NTSC. Norma M. |  |  |  |
| Atenuación a los productos de intermodulación. | ≥ 55 dB Con respecto a la portadora de video. |  |  |  |
| Atenuación de espurias. | ≥ 60 dB Con respecto a la portadora de video. |  |  |  |
| Atenuación armónicas. | ≥ 60 dB Con respecto a la portadora de video. |  |  |  |
| Impedancia de salida de RF. | 50 ohmios. |  |  |  |
| Conector de salida RF. | El conector requerido para la potencia nominal; de ser necesario suministrar la adaptación para interconectar, a un conmutador rf de 4 puertos (existente) con conectores EIA 1 5/8". |  |  |  |
| Potencia nominal de Vídeo. | 5000 Wps (Garantizados después del filtro de Pasa Banda) Potencia nominal de Vídeo: 5000 Wps (Garantizados después del filtro de Pasa Banda) |  |  |  |
| Regulación de potencia de salida. | 3% o mejor. |  |  |  |
| Variación potencia de salida. | 2% o mejor. |  |  |  |
| Frecuencia de transmisión. | CH 2 (portadoras Video 55,25 MHz y Audio 59.75 MHz) Banda I |  |  |  |
| Tecnología de amplificación. | Estado sólido. |  |  |  |
| Corrector para retardo de grupo del receptor. | Incluido. |  |  |  |
| Corrector de linealidad. | Incluido. |  |  |  |
| Referencia externa de alta estabilidad. | Debe contar con una entrada para poder enganchar sus osciladores a una fuente externa de alta estabilidad de 5MHz o 10 MHz. |  |  |  |
| Arquitectura. | Modular, excitadores separados de los Módulos de Amplificación, con mínimo Dos (2) Amplificadores. |  |  |  |
| Doble Excitador (Dual Drive excitador) | Sistema en configuración 1+1 a nivel de excitador. Incluir sistema de conmutación automático y manual de los excitadores. |  |  |  |
| Medidor de Potencia RF (Watt Meter) | Incluir indicador para medición de Potencia directa y reflejada a la salida del Transmisor. |  |  |  |
| Sistema de Control y Monitoreo. | Local y Remoto, Ethernet/SNMP, Web servidor. Con Interface Grafica de Usuario (GUI). Con indicadores tipo display y/o Led´s en la parte frontal para información de estado y alarmas. |  |  |  |
| Alimentación Eléctrica AC de entrada. | Alimentación Eléctrica AC de entrada. Se dispone de alimentación regulada Trifásica 208 VAC +/- 5% 60Hz, con lo siguientes voltajes rms. Fase1 a Fase2 = 208 VAC. Fase2 a Fase3 = 208 VAC. Fase3 a Fase1 = 208 VAC. Fase1 a Neutro = 120 VAC. Fase2 a Neutro = 120 VAC. Fase3 a Neutro = 120 VAC. |  |  |  |
| Sistema de refrigeración. | Aire Forzado (Incluir propio sistema de ventilación). |  |  |  |
| Eficiencia | >= 24% |  |  |  |
| Características Vídeo |  |  |  |  |
| PARÁMETRO | CARACTERISTICA EXIGIDA | MARCA/ MODELO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| Nivel de entrada vídeo. | 1 Vpp. |  |  |  |
| Conector de entrada. | BNC. |  |  |  |
| Impedancia entrada vídeo. | 75 ohmios desbalanceados |  |  |  |
| Ganancia diferencial. | 5% o mejor. |  |  |  |
| Fase diferencial. | 3° o mejor. |  |  |  |
| Relación señal/ruido. | >60 dB. |  |  |  |
| Características Audio |  |  |  |  |
| PARÁMETRO | CARACTERISTICA EXIGIDA | MARCA/ MODELO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| Nivel de Entrada Audio. | 0 dBm a + 10 dBm ajustables. |  |  |  |
| Impedancia Entrada Audio. | 600 ohmios balanceados (XLR). |  |  |  |
| Desviación de audio. | Monofónico: ± 25 KHz @ 100% modulación BTSC: Max ± 75 KHz. |  |  |  |
| Pre-énfasis. | 50 us, 75 us seleccionable. |  |  |  |
| Respuesta en frecuencia. | (+/- 0.5 dB, 50 Hz a 15 KHz). |  |  |  |
| Distorsión a Armónicas (THD). | ≤ 0.5%. |  |  |  |
| Instalación |  |  |  |  |
| PARÁMETRO | CARACTERISTICA EXIGIDA | MARCA/ MODELO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| Sitio de Instalación y puesta en marcha. | Estación Manjui. Este trasmisor se instalara a una altura a 3.100 m.s.n.m. incluir los elementos de ventilación necesarios para garantizar correcto enfriamiento del sistema; de requerirse ventiladores externos estos debes ser suministrados y correctamente instalados. |  |  |  |
| Otras Características |  | MARCA/ MODELO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| * Incluir Filtro Pasa Banda sintonizado para Canal 2 |  |  |  |  |
| *Trasmisor en rack con tapas y puertas. |  |  |  |  |
| * Amplificación: Común en estado sólido. |  |  |  |  |

- CAPACITACIÓN TÉCNICA

| CAPACITACIÓN TÉCNICA TRANSMISOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | OBSERVACIONES | VALOR TOTAL |
| 1 | Tiempo mínimo de las capacitaciones en la sede de Canal Capital y/o en sitio de la instalación dependiendo de la necesidad (teoría-práctica). |  | Min 16 HORAS |  |
|  | Estas Horas serán discriminadas de la siguiente manera: |  |  |  |
|  | Horas prácticas que deberán ser dictadas en el sitio de instalación |  | Min 8 horas |  |
|  | Horas teóricas que podrán ser dictadas en las instalaciones de Canal Capital y/o en el sitio de instalación: |  | Min 8 horas |  |
|  | Número de Personas a Capacitar |  | Entre 6 y 8 Personas |  |
|  | El proveedor debe realizar una capacitación para el personal técnico de Canal Capital que abarque la arquitectura y operación del sistema. Debe haber suministro de todos los manuales que integren aspecto operativo y técnico de los componentes arriba mencionados. |  |  |  |
| CAPACITACIÓN TÉCNICA SISTEMA DE MONITOREO |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | OBSERVACIONES | VALOR TOTAL |
| 2 | Tiempo mínimo de las capacitaciones en la sede de Canal Capital y/o en sitio de la instalación dependiendo de la necesidad (teoría-práctica). |  | Min 3 HORAS |  |
|  | Número de Personas a Capacitar |  | Entre 6 y 8 Personas |  |
|  | La capacitación debe incluir temario concerniente al levantamiento, ejecución y resultados de los estudios técnicos de mediciones de potencia y CEM. |  |  |  |
| CAPACITACIÓN TÉCNICA SOBRE EL ESTUDIO TÉCNICO |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |  | VALOR TOTAL |
| 3 | Tiempo mínimo de las capacitaciones en sitio de la instalación. | 4 HORAS |  |  |
|  | Número de Personas a Capacitar | Entre 6 y 8 Personas |  |  |
|  | El proveedor debe realizar una capacitación para el personal técnico de Canal Capital que abarque explicación sobre el diseño, cableado, integración y soporte sobre el sistema adquirido. |  |  |  |
| CAPACITACIÓN TÉCNICA SOBRE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | OBSERVACIONES | VALOR TOTAL |
| 4 | Tiempo mínimo de las capacitaciones en sitio de la instalación. |  | 6 HORAS |  |
|  | Número de Personas a Capacitar |  | Entre 6 y 8 Personas |  |
|  | El proveedor debe realizar una capacitación para el personal técnico de Canal Capital que abarque explicación sobre el diseño, cableado, integración y soporte sobre el sistema adquirido. |  |  |  |

- GARANTÍA

La propuesta debe contemplar garantías para los equipos y elementos solicitados

| GARANTÍA MÍNIMA REQUERIDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL |
| 5 | Certificar una garantía mínima dos (2) años para todos los equipos y elementos técnicos que conformarán el sistema y que se encuentran consignados en el presente anexo técnico. |  |
| Nota 1 | El término de estas garantías se contará a partir de la entrega y puesta en funcionamiento a satisfacción de los equipos suministrados. |  |
| Nota 2 | Adjuntar a la propuesta un documento donde se certifique la garantía mínima de dos (2) años para todos los equipos y elementos que compone el presente anexo técnico. Con la certificación de la garantía el oferente se obliga a suministrar, en caso de falla de alguno de los componentes principales de este sistema de transmisión (módulo de amplificación, filtro, excitador, sistema de control) un equipo/elemento de similares características por el periodo en que dura su reemplazo, esto con el fin de no entorpecer el curso normal de las actividades. Esta reposición parcial de los mencionados componentes deberá hacerse en un lapso inferior a los ocho (8) días hábiles. |  |

- EQUIPO ADICIONAL.

El equipo incluido en el siguiente listado es denominado adicional y será el que de manera opcional podrá incluir el proponente en su oferta, para obtener la calificación de acuerdo  a lo señalado en los pliegos del presente concurso público.

Para acceder al puntaje, el proponente deberá suministrar el equipo el cual deberá corresponder exactamente a las características solicitadas  a continuación.

| ANALIZADOR DE ESPECTRO para TV Analógica, Digital. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantidad | Componente/Característica | MARCA/ MODELO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Soporte estándar analógico NTSC y estándares digitales DVB-T/C/S y DVBT2/C2/S, estándar de satélite S2, con decodificador incluido (demodulación) MPEG2/MPEG4, H.264. |  |  |  |
|  | Dolby Digital Plus. |  |  |  |
|  | Medición en tiempo real |  |  |  |
|  | Rango de medición mínimo para bandas C y L. |  |  |  |
|  | Piso de ruido mínimo 80dBm. |  |  |  |
|  | Diagrama de constelación. |  |  |  |
|  | Espectrograma |  |  |  |
|  | Polarizador LNB. |  |  |  |
|  | Memoria de almacenamiento |  |  |  |
|  | Un (1) canal de entrada de RF |  |  |  |
|  | Pantalla a color mínimo de 7” |  |  |  |
|  | Software para impresión o transmisión de los datos de medición a un PC |  |  |  |
|  | Cargador y Batería (autonomía de la batería mínimo 3 horas). |  |  |  |
|  | Maleta de transporte |  |  |  |