FORMATO OFERTA ECONÓMICA

El proponente conoce y acepta las características técnicas que se describen en el presente anexo que se exigen para la adquisición de equipos profesionales para televisión de video, audio e intercomunicación que harán parte del  Máster de producción HD a adquirir, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas.

- LISTADO BASE

Los elementos y/o equipos incluidos en siguiente listado son denominados como base y son los que obligatoriamente el proponente deberá incluir en su oferta.

CADENA CAMARAS CON ACCESORIOS Y OPTICA

| SISTEMA CADENAS DE CÁMARA – CONEXIÓN TRIAXIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CANT. |  | COMPONENTE/CARACTERISTICAS |  |  |  |  | MARCA/MODELO | VR.UNIT | VR.TOTAL |
| 1 | 5 |  | CABEZA DE CÁMARA |  | DISPOSITIVO DE CAPTURA | 3 CHIP 2/3” |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | FORMATO | 1080/50i,59.94i |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SEÑAL – RUIDO | HD: 1080i: 60Db |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SENSITIVITY | F10/F11 2000 lux, 3200 K, 89.9% Reflectance |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RESOLUCIÓN HORIZONTAL | HD: 1000 TV Lines |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SD: 900 TV Lines |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | COORECCIÓN DE COLOR | CC Electrical o corrección de temperatura variable |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mínimo 4 filtros: (Cross, 25%, 6%,1.6%) |  |  |  |  |
| 2 | 5 |  | CCU |  | Unidad de control de cámara (CCU): Formatos Mínimos: HD-SDI (SMPTE 292M)/SD-SDI (SMPTE259M) Salidas (3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Transmisión triaxal y/o por fibra óptica |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CONEXIÓN A MICRÓFONO |  | XLR |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MÍNIMAS VELOCIDADES DE SHUTTER |  | 59.94i: 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000s |  |  |  |
| 3 | 5 |  | UNIDAD DE CONTROL ENTRADAS Y SALIDAS |  | Audio: XLR 3-pin, hembra (x2 Input) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Micrófono: XLR (x1 Input) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Prompter (x1 Output) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Genlock: BNC (x1 Input) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Retorno (x1 Input) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Test: BNC (x1 Output) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SDI: BNC (x1 Output) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CCU con conector Triax (x1) y/o Fibra Óptica |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Intercom XLR (1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tally |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 |  | OTROS ELEMENTOS |  | Adaptador para trípode |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Viewfinder a color de 5” |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Viewfinder a color de 2” |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Panel de control remoto ( RCP) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cable para control remoto (CCA, UTP u otros) de mínimo 5 Mts, de acuerdo a la tecnología de la cámara. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cable triaxial y/o Fibra con sus respectivos conectores, longitud 100mts. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Maleta dura para transporte de cámara con lente instalado. |  |  |  |  |  |
| LENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | CANT. |  | COMPONENTE/CARACTERISTICAS |  |  |  | MARCA/MODELO | VR.UNIT | VR.TOTAL |
| 5 |  | 4 |  | Formato de cámara 2/3” HD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Semi Servo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Apertura mínimo hasta f1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluir: Control de Zoom para instalación en manelar de trípode y Control de Foco para instalación en manelar de trípode. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rango de Zoom mínimo: 20X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Duplicador |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mando de control posterior para el lente y montura acorde a la cámara ofrecida |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 1 |  | Gran angular HD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Semi Servo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Angulo de visión superior a 90° |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Apertura: 1 : 1.8 (4.5-41mm) / 1 : 2.4 (54mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Distancia focal 1x 4.5-54mm, 2x 9-108mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluir: Control de Zoom para instalación en manillar de trípode y Control de Foco para instalación en manillar de trípode. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rango de Zoom mínimo: 12X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kit zoom |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Extensor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Montura acorde a la Cámara Ofrecida |  |  |  |  |  |  |
| TRÍPODE DE CÁMARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | CANT. |  | COMPONENTE/CARACTERISTICAS |  |  |  | MARCA/MODELO | VR.UNIT | VR.TOTAL |
| 7 |  | 3 |  | Cabeza fluida. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Trípode de 2 etapas en fibra de carbono |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Estrella, maleta blanda de transporte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capacidad mínima de 22 kilogramos. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Manillar para trípode - Cantidad (2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Maleta dura para transporte. |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 2 |  | Trípode tipo pedestal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capacidad mínima de 25 kilogramos. (Soporte de telepromter) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Operación manual y por compresor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Manillar para trípode - Cantidad (2) |  |  |  |  |  |  |

SWITCHER Y MULTI VISUALIZACIÓN

| SWITCHER DE PRODUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | CANT. | COMPONENTE/CARACTERISTICAS |  |  |  | MARCA/MODELO | VR.UNIT | VR.TOTAL |
| 9 | IN | 1 | SWITCHER de producción que cumpla con: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | NÚMERO MÍNIMO DE ENTRADAS: 32 Soporte de formato SMPTE292M (HDTV). Conector: BNC. Auto frame syncronizer y soporte de formato SMPTE259M-C (SDTV) en mínimo 6 de sus entradas. Conector: BNC. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Panel de control de bus auxiliar. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2M/E | PANEL 2M/E: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Palanca para control de transiciones por cada banco de efectos |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Con capacidad de incrementar con la misma electrónica las cantidades de M/E |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Almacenamiento, memoria |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 POR BANCO | NÚMERO DE KEYER 4 KEYS POR BANCO CON OPCIÓN DE: Transiciones: Mezcla, Cortinilla, Mezcla no aditiva, Supermezcla y clip de memoria de cuadros, Cada keyer debe tener controles de transición automática, incluido Croma y vector de color, permitiendo insertar o suprimir los keys y la capa que ocupa en el plano de la imagen por separado, Key de luminancia, Chroma key, MIX,Wipe, efectos. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Efectos digitales (DVE) para realizar Ajustes de imagen en tres ejes, X,Y,Z - Tamaño - Compresión - Posición - Relación de aspecto - Perspectiva (Cambios de Perspectiva y rotación) |  |  |  |  |  |  |
|  | OUT | 16 | NÚMERO MÍNIMO DE SALIDAS: 16 ASIGNABLES con soporte de: SMPTE292M (HDTV), SMPTE259M-C (SDTV), compuesto. Conector: BNC, con capacidad de visualización de 16 Divisiones. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soporte de Formatos: HD: 1080/59.94i, 1080/50i, SD: 480/59.94i, 576/50i, compuesta. Para la salida compuesta del switcher de producción será aceptada la conversión mediante caja externa o tarjeta. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Salida de Multivisualización | Función de Multivisualización con capacidad de señales de Video SD/HD-SDI audio embebido Con capacidad de visualización de mínimo 24 Divisiones. El multiviewer puede estar incluido en la electrónica del switcher de producción u ofrecerse como equipo independiente bajo las características mínimas requeridas. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mínimo 1 | Tally serie Tally/GPI por Banco |  |  |  |  |  |  |
|  | OTROS | Mínimo 2 | Fuente redundante tanto en la electrónica como el panel de control |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Kit para montaje en Rack |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nota: | Debe permitir simultáneamente mínimo ocho (8) señales (DSK) en pantalla. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Control de panel |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Monitor LCD de mínimo 10” Touch Screen o portátil para el control técnico del switcher. |  |  |  |  |  |  |
| MONITOR DE VIDEO PROFESIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CANT. | COMPONENTE/CARACTERISTICAS |  |  |  |  | MARCA/MODELO | VR.UNIT | VR.TOTAL |
| 10 | 2 | MONITOR LED PROFESIONAL TIPO BROADCAST, RESOLUCIÓN1920X1080 CONECTORES DE ENTRADA PARA VIDEO Y HD-SDI. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TAMAÑO |  | 46'' (Pulgadas) |  |  |  |  |  |
|  |  | RESOLUCIÓN |  | 1920x1080 |  |  |  |  |  |
|  |  | ÁNGULO DE VISIÓN |  | 178 grados H/V |  |  |  |  |  |
|  |  | BRILLO |  | 450 cd/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | CONTRASTE |  | 2000:1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TIEMPO DE RESPUESTA |  | Se requiere un monitor tipo Broadcast con un tiempo de respuesta de Mínimo 6.5ms |  |  |  |  |  |
|  |  | ENTRADAS |  | HDMI | HDMI |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DVI | Conector DVI-I |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DVI Modo Gráfico |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DVI Modo Video |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SD/HD-SDI/3G | Conector | 2xBNC |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SD-SDI (SMPE 259M-C) AUDIO EMBEBIDO HD-SDI (SMPTE 292M 1.5Gb/s) |  |  |  |  |
|  |  | INSTALACIÓN |  | Instalación integración y configuración del equipo Multiviewer y Monitores, definida de acuerdo al diseño, el cual será previamente aprobado por el Supervisor |  |  |  |  |  |
| 11 | 4 | MONITOR |  | MONITOR QC mínimo de 9” broadcast: Entradas: Conector BNC – Cantidad: 2 – SD/HD-SDI, Relación de aspecto: 16:9 Resolución: 1920 X 1080 Signal format: 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50). Con adaptación para montaje en grúa CAMMATE. |  |  |  |  |  |

EQUIPOS DE DISTRIBUCION, PROCESAMIENTO, SERVIDOR Y GRAFICACIÓN

| PROCESADORES DE VIDEO Y AUDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CANT. | COMPONENTE/CARACTERISTICAS |  |  |  | MARCA/MODELO | VR.UNIT | VR.TOTAL |
| 12 | 10 | DISTRIBUIDOR DE VIDEO | Video SDI HD/SD, Entradas conector BNC con Loop Through, Salida: HD/SD SDI audio embebido conector BNC. Mínimo 3 salidas |  |  |  |  |  |
| 13 | 8 | DISTRIBUIDOR DE VIDEO | Video análogo, Entradas y salida conector BNC, Mínimo 3 salidas |  |  |  |  |  |
| 14 | 6 | CONVERSOR DE VIDEO HD-HDMI | Entrada de video HD/SDI, audio embebido Salida de video HDMI |  |  |  |  |  |
| 15 | 2 | CONVERSOR DE VIDEO HDMI-HD | Entrada de video HDMI. Salida de video HD/SDI, audio embebido |  |  |  |  |  |
| 16 | 2 | CONVERSOR A/D | Entradas: Video NTSC analógico conector BNC, audio analógico (4 Canales de audio por video). Entrada de sincronismo o framesync incluido. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Salida: señal SDI/HD-SDI Conector BNC/Audio embebido. |  |  |  |  |  |
| 17 | 3 | CONVERSOR D/A (box) | Entradas: Video SDI-HD/SD (Audio embebido) conector BNC. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Salida: Video NTSC Analógico/Audio analógico (4 canales de audio por video) |  |  |  |  |  |
| 18 | 3 | CONVERSOR HD/SD (box) | Entradas: Video SDI HD/SD (Audio embebido) conector BNC. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Salida: Video SD /Audio analógico (4 canales de audio por video) |  |  |  |  |  |
| 19 | 2 | EMBEBEDOR Tipo 1 | Entradas: Video SDI HD/SD Audio: Analógico mínimo dos canales de audio estéreo |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Salida: Video SDI HD/SD audio embebido mínimo dos canales de audio estéreo |  |  |  |  |  |
| 20 | 2 | DESEMBEBEDOR Tipo 2 | Entradas: Video SDI HD/SD audio embebido mínimo dos canales estéreo. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Salida: Video SDI HD/SD Audio: Analógico mínimo dos canales de audio estéreo. |  |  |  |  |  |
| 21 | 4 | DISTRIBUIDOR DE AUDIO | Entradas: una entradas de dos canales de audio análogo balanceado |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Salida: 4 salidas de audio balanceado, respuesta en frecuencia + 0.03dB 20HZ to 20KHZ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Características: audio balanceado, control de ganancia, |  |  |  |  |  |
| 22 | 2 | PROCESADOR DE VIDEO | Equipo Multipropósito procesador de video con capacidad de soportar Entradas: - Mínimo dos (2) entradas con procesamiento independiente de señales que soporten 3G-SDI, HD/SD-SDI con mínimo 8 Canales de audio embebido por cada una de las dos señales de entrada. - Cuatro (4) entradas de audio digital AES/EBU. - Señal de referencia de entrada (BNC). - Entrada GPIO. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mínimo cuatro (4) entradas de señales diferentes en: 3G-SDI, HD/SD-SDI / con mínimo 4 Canales AES/EBU |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cada entrada debe tener opción de procesamiento de: Frame synchronizer, Conversión Up/Down/Cross/aspect con control de sizing horizontal y vertical., Corrección de Color y optimización de video, Corrección de Lipsync. Auto-sensing SD/HD/3G Procesamiento de formatos: 525i/59.94, 720p/59.94, 1080i/59.94 625i/50, 720p/50, 1080i/50. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Conversor de estándares de PAL a NTSC |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Salidas: - Procesamiento independiente para cuatro (4) Salidas HD/SD-SDI audio embebido. - 4 canales de audio digital AES/EBU, Señal de referencia de salida. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chasis para montaje de rack con capacidad para funcionamiento stand alone. |  |  |  |  |  |
|  | 4 | FRAME SINCRONIZER | En el caso de no contar con equipo de estas características se debe cotizar 6 frame licenciados y modulares para el sistema cotizado que cumplan con los requisitos del equipo procesador de video. |  |  |  |  |  |
|  | Nota: Se aclara, se requiere únicamente uno de los dos, procesador de montaje en rack o frame con las mismas características modular. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1 | GENERADOR DE SINCRONISMO | SYNC GEN Salidas: Señal de sincronismo tipo - Black burst - Tri-Level HDTV - 525p/625p. - Multiformato - Señal de Barras de Color - Señal Nivel de Negro - Puede admitir Entradas de referencia externa - Señal de referencia externa con Loop – Though - Black Burst |  |  |  |  |  |
| 24 | Cantidad según configuración propuesta | CHASIS PARA ALOJAMIENTO DE TARJETAS DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL | Se utilizará para instalar las tarjetas electrónicas de procesamiento de señal solicitadas. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Doble fuente de alimentación tipo “Hot Swappable” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Panel trasero para interconexión de señales. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capacidad de monitoreo de estatus de las tarjetas instaladas de forma remota. |  |  |  |  |  |
| 25 | 1 | HIBRIDO TELEFÓNICO | Hibrido telefónico digital de 4 canales |  |  |  |  |  |
| 26 | 1 | ENCODER DE TELETEXTO | Encoder de closed caption y TELETEXTO SD/HD de dos canales con procesamiento de señal independiente. Incluir software de captura de voz y digitación. |  |  |  |  |  |
| SERVIDOR DE VIDEO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CANT. | COMPONENTE/CARACTERISTICAS |  |  |  | MARCA/MODELO | VR.UNIT | VR.TOTAL |
| 27 | 1 | ENTRADAS: HD/SD-SDI No. de canales 4 Cuatro Entradas Bidireccionales Configurable en diferentes combinaciones para Ingesta (Grabación) ó Play Out en Banda Base. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SALIDAS: HD/SD- SDI (2 Salidas De Programa Por Cada Canal) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cada Canal de entrada debe soportar los siguientes estándares y codec’s SD/HD: MPEG-2(4:2:0/4:2:2) XDCAM HD (18-25-35-50)Mbps DVCPRO Multiformato para player Soporte de Wrappers Quick Time, MXF OP1a. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Audio: SMPTE 299M/272 Capacidad para mínimo 8 canales de audio SD embebido por cada canal. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitoreo de audio por audífono. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Closed Caption: EIA-608, EIA-708 / Teletexto |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Genlock: tri-level / Analog Black Burst 75Ω Loop Through BNC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mínimo de Almacenamiento: 4TB SATA efectivos. Tipo RAID Red puertos GbE Fuente de poder redundante |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Panel de control externo del servidor con botones básicos, jog, play, record, forward, review, marcas de entrada y de salida |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montaje para RACK |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DISCOS CON CONFIGURACIÓN DE ALMACENAMIENTO TIPO RAID HOT-SWAPPABLE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Equipo de cómputo independiente para control por software. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitor de video, con la capacidad de visualizar los cuatro canales simultáneamente. |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE VIDEO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CANT. | COMPONENTE/CARACTERISTICAS |  |  |  | MARCA/MODELO | VR.UNIT | VR.TOTAL |
| 28 | 1 | MATRIZ VIDEO |  | Matriz de Video y Audio de 32x32 con los siguientes requerimientos mínimos |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SEÑALES DE ENTRADA - Mínimo 32 Entradas Video Digital Audio Embebido de mínimo ocho (8) canales de audio. Con capacidad e soportar: - SD-HD/SDI: SMPTE ST 259, SMPTE ST 292-1 - ASI DVB standard. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SEÑALES DE SALIDA - Mínimo 32 Salidas de Video Digital Audio Embebido de mínimo ocho (8) canales de audio. - SD-HD/SDI: SMPTE ST 259, SMPTE ST 292-1, ASI DVB standard. - Conexión: Cableado y Conectores de precisión SD-HD/SDI 75Ω BNC |  |  |  |  |
|  |  |  |  | La matriz debe tener capacidad de ruteo para señales: | SD-HD/SDI audio embebido |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3G-SDI |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DVB-ASI |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Capacidad de operación a velocidades desde 3Mb/s a 3Gb/s |  |  |  |
|  |  |  |  | La matriz debe contar con: | - Panel de control X-Y, cantidad 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Panel de control remoto externo X-Y, cantidad 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fuente de poder redundante |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Puerto de control para soporte y Mantenimiento |  |  |  |
|  |  |  |  | Sincronismo | Señal de referencia Black Burst / Tri Level 75Ω |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lines de Switching 6/319 (625), Lines 10/273 (525),Line 7 (HD) |  |  |  |
|  |  |  |  | Montaje para RACK de 19’’ |  |  |  |  |
| Nota: |  | Matriz de video (Se acepta expansión para la que tiene actualmente Canal Capital (NVISION NV8144), en número de salidas y entradas de acuerdo a lo consignado en las anteriores características). |  |  |  |  |  |  |
| GRAFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CANT. | COMPONENTE/CARACTERISTICAS |  |  |  | MARCA/MODELO | VR.UNIT | VR.TOTAL |
| 29 | 1 | GRAFICACIÓN |  | Generador caracteres con capacidad de soportar los siguientes requerimientos mínimos: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Disco sistema operativo: mínimo 240GB - Almacenamiento: Mínimo 2 TB SATA - 2 Puertos GbE |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Entradas SDIx1 BNC - Salidas Un canal (1) de salida HD-SD/SDI (Fill) Conector x1 BNC Un canal (1) de salida HD-SD/SDI (Key) Conector x1 BNC GPI x1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Formatos mínimos: HD: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50, 1080i59.94 and 1080i60 Señal SDI: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Genlock BNC |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Salida de monitoreo Conector DVI-1 - Puertos seriales: 2 USB 2.0, GPI - Puerto de soporte y Control: 2 RJ-45 Gigabit Ethernet. - Fuente de poder redundante |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Montaje para RACK de 19’’ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Gráficos 3D En tiempo real - Transición lógica - Plataforma SDI, HD en tiempo real - Gráficos basados ​​en plantilla - Control del sistema de automatización - Trabajo con actualización de base de datos - Integración con los sistemas NLE, para modificación de plantillas y renderización compartida. - Shortcuts, interfaz y flujo de trabajo personalizable - Gráficos y diagramas 2D y 3D basados en datos - Efectos de sonido enlazados - Adquisición de metadatos para la creación automática de mapas y actualización de redes sociales. - Importación desde archivos de texto y bases de datos. |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | MONITOR 32” LCD 16:9 |  |  |  |  |
| INTERFÁZ DE CONEXIÓN DE RED |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CANT. | COMPONENTE/CARACTERISTICAS |  |  |  | MARCA/MODELO | VR.UNIT | VR.TOTAL |
| 30 | 1 | Switch de enrutamiento de mínimo 24 puertos 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet auto-sensing layer 3+4 SFP, tasa de transferencia: 184Gb/s. |  |  |  |  |  |  |
| PATCH PANEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CANT. | COMPONENTE/CARACTERISTICAS |  |  |  | MARCA/MODELO | VR.UNIT | VR.TOTAL |
| 31 | 3 | PATCH PANEL DE VIDEO (3G) HD, DE MÍNIMO 2X32 MID JACKS |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 20 | PATCH CORDS VIDEO (CONECTOR “Patch” – “Patch”) |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 10 | PATCH CORDS VIDEO (CONECTOR “Patch” – BNC) |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2 | PATCH PANEL DE AUDIO AES/EBU, DE MÍNIMO 48X2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 15 | PATCH CORDS AUDIO |  |  |  |  |  |  |

EQUIPOS DE INTERCOMUNICACIONES

| EQUIPO DE INTERCOMUNICACIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CANT. | COMPONENTE/CARACTERISTICAS | MARCA/MODELO | VR.UNIT | VR.TOTAL |
| 34 | 1 | SISTEMA DE INTERCOM |  |  |  |
|  |  | Matriz de intercom mínimo de 32 puestos con fuente redundante |  |  |  |
| 35 | 4 | # Keypanels de rack para control de matriz con mínimo 12 teclas asignables y programables, incluir micrófono tipo gooseneck. |  |  |  |
| 36 | 1 | # Sistema de intercom inalámbrico, compatibilidad con matriz : # - estación base de montaje en rack de mínimo dos canales con sus antenas respectivas (Tx y Rx). # - 4 beltback con headset de un auricular, estuche blando, 2 baterías por unidad y cargador. |  |  |  |
| Nota: |  | El sistema debe ser capaz de interconectar matriz, 5 keypanels, 4 beltback, 5 cámaras y una interfaz de cuatro (4) hilos a dos (2) hilos. |  |  |  |
| 37 | 5 | Diademas para cámaras |  |  |  |

SISTEMA DE MICROFONERIA

| EQUIPO DE MICROFONERIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CANT. | COMPONENTE/CARACTERISTICAS |  | MARCA/MODELO | VR.UNIT | VR.TOTAL |
| 38 | 5 | MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE SOLAPA, INCLUIR, Operación en la Banda UHF: | Transmisores |  |  |  |
|  |  |  | Mínimo 100mWatts de potencia |  |  |  |
|  |  |  | Receptores |  |  |  |
|  |  |  | Antenas de recepción (en el caso de ser compatibles con los sistemas w500 Sennheiser no se requiere de esta antena) |  |  |  |
|  |  |  | Splitter De Antenas (uno para el sistema completo de 5 micrófonos) |  |  |  |
|  |  |  | Accesorios |  |  |  |
| 39 | 2 | MICRÓFONOS ALÁMBRICOS DE SOLAPA | Incluir Accesorios |  |  |  |
| 40 | 1 | SISTEMA DE MONITOREO DE AUDIO INTERNO: - Monitores para visualización de niveles de audio que soporte las siguientes características mínimas. Medición con Display, estéreo con altavoces tipo Broadcast, y control de volumen. Salida de monitoreo por audífonos con control de volumen. |  |  |  |  |
|  |  | Medición LED de fase y polaridad. Monitoreo de Mínimo Dos (2) canales simultáneos de audio digital AES balanceado y Analógico (XLR) por canal, cada uno con dos (2) grupos izquierdo y derecho visulizables con gráficos de barras. Amplificación separada Izquierdo y derecho HF-LF. Montaje a Rack de 19’’ |  |  |  |  |
| 41 | 3 | SISTEMA DE MONITOREO DE AUDIO EXTERNO - Tipo Cabina Pre amplificada De Mínimo 9’’ Para 250 Watts RMS con trípode para montaje |  |  |  |  |

NOTA: Canal Capital conservará parte del mobiliario técnico con el que cuenta actualmente; sin embargo, si el diseño propuesto y aprobado por el supervisor requiere de modificaciones de los mismos o inclusión de algún elemento adicional (concerniente a mobiliario), éste deberá ser asumido por el contratista. Se debe incluir la totalidad de elementos y accesorios técnicos (cables, conectores, marquillas, etc.) necesarios para la implementación, así como los diseños y mano de obra.

- CAPACITACIÓN TÉCNICA

| CAPACITACIÓN TÉCNICA SISTEMAS DE CADENAS DE CÁMARAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | OBSERVACIONES | VR.TOTAL |
| 42 | Tiempo mínimo de la capacitaciones en la sede de Canal Capital |  | 12 HORAS |  |
|  | Número mínimo de Personas a Capacitar sobre la operación de los cinco (5) sistemas de cadenas de cámaras. |  | 6 PERSONAS |  |
|  | El proveedor debe realizar una capacitación para el personal técnico de Canal Capital que abarque la operación de las cadenas de cámaras y elementos adquiridos. Debe haber suministro de todos los manuales que integren aspecto operativo y técnico de los componentes arriba mencionados. |  |  |  |
| CAPACITACIÓN TÉCNICA SWITCHER DE PRODUCCIÓN |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | OBSERVACIONES | VR.TOTAL |
| 43 | Tiempo mínimo de la capacitaciones en la sede de Canal Capital |  | 12 HORAS |  |
|  | Número mínimo de Personas a Capacitar sobre la operación del Switcher de Producción. |  | 6 PERSONAS |  |
|  | El proveedor debe realizar una capacitación para el personal técnico de Canal Capital que abarque la operación del Switcher de producción adquirido. Debe haber suministro de todos los manuales que integren aspecto operativo y técnico de los componentes arriba mencionados |  |  |  |
| CAPACITACIÓN TÉCNICA EN EQUIPOS PROCESADORES DE VIDEO Y AUDIO |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | OBSERVACIONES | VR.TOTAL |
| 44 | Tiempo mínimo de la capacitaciones en la sede de Canal Capital |  | 12 HORAS |  |
|  | Número mínimo de Personas a Capacitar sobre la operación de los equipos de medición y procesadores de video y audio. |  | 6 PERSONAS |  |
|  | El proveedor debe realizar una capacitación para el personal técnico de Canal Capital que abarque la operación de los equipos de medición y procesadores de video y audio. Debe haber suministro de todos los manuales que integren aspecto operativo y técnico de los componentes arriba mencionados. |  |  |  |
| CAPACITACIÓN TÉCNICA SOBRE SERVIDOR DE VIDEO Y MATRIZ DE VIDEO |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | OBSERVACIONES | VR.TOTAL |
| 45 | - Tiempo mínimo de la capacitaciones en la sede de Canal Capital |  | 12 HORAS |  |
|  | - Número mínimo de Personas a Capacitar sobre la operación del servidor de video y la matriz de video. |  | 6 PERSONAS |  |
|  | El proveedor debe realizar una capacitación para el personal técnico de Canal Capital que abarque la operación del servidor y matriz de video. Debe haber suministro de todos los manuales que integren aspecto operativo y técnico de los componentes arriba mencionados. |  |  |  |
| CAPACITACIÓN TÉCNICA SOBRE EL EQUIPO DE AUDIO Y SISTEMA DE INTERCOMUNICACIONES |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | OBSERVACIONES | VR.TOTAL |
| 46 | Tiempo mínimo de la capacitaciones en la sede de Canal Capital |  | 12 HORAS |  |
|  | Número mínimo de Personas a Capacitar sobre la operación del equipo de audio y sistema de intercomunicaciones adquirido. |  | 6 PERSONAS |  |
|  | El proveedor debe realizar una capacitación para el personal técnico de Canal Capital que abarque la operación del equipo de audio y sistema de intercomunicaciones adquirido. -Debe haber suministro de todos los manuales que integren aspecto operativo y técnico de los componentes arriba mencionados. |  |  |  |
| CAPACITACIÓN TÉCNICA SOBRE SISTEMA GRÁFICADOR |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |  | VR.TOTAL |
| 47 | Tiempo mínimo de la capacitaciones en la sede de Canal Capital | 6 HORAS |  |  |
|  | Número mínimo de Personas a Capacitar sobre la configuración y operación del equipo generador de caracteres. | 6 PERSONAS |  |  |
|  | El proveedor debe realizar una capacitación para el personal técnico de Canal Capital que abarque explicación sobre el diseño, cableado, integración y soporte sobre la totalidad de los equipos adquiridos. |  |  |  |
| CAPACITACIÓN TÉCNICA SOBRE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | OBSERVACIONES | VR.TOTAL |
| 48 | Tiempo mínimo de la capacitaciones en la sede de Canal Capital |  | 6 HORAS |  |
|  | Número mínimo de Personas a Capacitar sobre el cableado, instalación e integración de los sistemas adquiridos. |  | 6 PERSONAS |  |
|  | El proveedor debe realizar una capacitación para el personal técnico de Canal Capital que abarque explicación sobre el diseño, cableado, integración y soporte sobre la totalidad de los equipos adquiridos. |  |  |  |

- GARANTÍA

La propuesta debe contemplar garantías para los equipos y elementos solicitados

| GARANTÍA MÍNIMA REQUERIDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | VR.TOTAL |
| 1 | Certificar una garantía mínima dos (2) años para todos los equipos y elementos técnicos profesionales para televisión que componen master de producción den alta definición y que se encuentran consignados en el presente anexo técnico. |  |
| Nota 1 | El término de estas garantías se contará a partir de la entrega y puesta en funcionamiento a satisfacción de los equipos suministrados. |  |
| Nota 2 | Adjuntar a la propuesta un documento donde se certifique la garantía mínima de dos (2) años para todos los equipos y elementos técnicos profesionales para televisión que compone el presente anexo técnico. Con la certificación de la garantía el oferente se obliga a suministrar, en caso de fallas de los equipos como cadena de cámaras, servidor de video, switcher de producción, monitores, matriz de interconexión, intercom, multiviewer o procesadores, un equipo de similares características por el periodo en que dura su reemplazo por el periodo en que dura su reemplazo, esto con el fin de no entorpecer el curso normal de las actividades. |  |

- EQUIPOS ADICIONALES

Los elementos y/o equipos incluidos en siguiente listado son denominados adicionales y serán los que de manera opcional podrá incluir el proponente en su oferta, para obtener calificación de acuerdo a lo señalado en los pliegos de condiciones.

Para acceder al puntaje, el proponente deberá suministrar, integrar, configurar e instalar los equipos, los cuales deben corresponder exactamente con las características solicitadas en a continuación:

| LENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CANT. |  |  |  |  |  | COMPONENTE/CARACTERISTICAS |  |  |  | MARCA/MODELO | VR.UNIT | VR.TOTAL |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  | Gran angular HD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Semi Servo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Angulo de visión superior a 90° |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Apertura: 1 : 1.8 (4.5-41mm) / 1 : 2.4 (54mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Distancia focal 1x 4.5-54mm, 2x 9-108mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Incluir: Control de Zoom para instalación en manillar de trípode y Control de Foco para instalación en manillar de trípode. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rango de Zoom mínimo: 12X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kit zoom |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Extensor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Montura acorde a la Cámara Ofrecida |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE MULTI VISUALIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | CANT. |  |  |  | COMPONENTE/CARACTERISTICAS |  |  |  |  | MARCA/MODELO | VR.UNIT | VR.TOTAL |
| 2 |  | 1 |  |  |  | Para cumplir con los requerimientos es necesario que el sistema de monitoreo permita visualizar al menos 24 señales. Para la solución propuesta tiene las siguientes características técnicas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ENTRADAS |  | A. VIDEO |  | (Auto Detecting): Multi-Input Format; Video Digital – SD-SDI (SMPE 259M-C) AUDIO EMBEBIDO HD-SDI (SMPTE 292M 1.5Gb/s) AUDIO EMBEBIDO; Conector BNC CANTIDAD MINIMA DE ENTRADAS 24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B. AUDIO |  | Digital, detectar audio embebido hasta de 8 canales. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Con monitoreo en pantalla de barra de Niveles. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SALIDAS |  | C. VIDEO |  | - Soporte para Simple – Dual - Mínimo 2 salidas Independientes SD-HD/SDI. - Conector DVI-I, RGBHV (VIA ADAPTOR). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CONTROL |  |  |  | Control por panel frontal |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Software de control y configuración de gráficos y plantillas para el monitoreo de las señales de entrada solicitadas simultáneamente. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Control Ethernet via RJ-45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CONTROL DE RED: DCP |  |  |  | Control por PC panel via Ethernet |  |  |  |
| Nota |  |  |  |  |  | Se acepta si viene incorporado en otro equipo. Este multiviewer es adicional al solicitado en el listado base. |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPOS DE MEDICIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | CANT. |  | COMPONENTE/CARACTERISTICAS |  |  |  |  |  |  | MARCA/MODELO | VR.UNIT | VR.TOTAL |
| 3 |  | 1 |  | EQUIPO DE MEDICIÓN |  |  |  |  | Equipo de Monitoreo y medición de información técnica que cumpla con las siguientes mínimas: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medición por: Forma de Onda, Vectorscopio. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medición de niveles de Audio |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entradas: Video: SD/HD-SDI: Cantidad mínimo dos (2), SDI BNC, Entrada de referencia: Conector BNC (1) . Audio embebido |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Soporte de Formatos AES/EBU: Salidas: SDI BNC: Cantidad dos (2) |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | MONITOR |  |  |  |  | MONITOR QC 17” para control de calidad: Entradas: Conector BNC – Cantidad: 2 – SD/HD-SDI, Relación de aspecto: 16:9 Resolución: 1920 X 1080 Signal format: 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50) |  |  |  |  |
| TRÍPODES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | CANT. |  |  | COMPONENTE/CARACTERISTICAS |  |  |  |  |  | MARCA/MODELO | VR.UNIT | VR.TOTAL |
| 4 |  | 2 |  |  | Cabeza fluida. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Trípode de 2 etapas en fibra de carbono |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Estrella, maleta blanda de transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Capacidad mínima de 22 kilogramos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Manelar para trípode - Cantidad (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Maleta dura para transporte. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota |  |  |  |  | Deberán ser de iguales características a los ofertados para el listado base. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE AUDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  |  | CANT. |  | COMPONENTE/CARACTERISTICAS |  |  |  |  |  | MARCA/MODELO | VR.UNIT | VR.TOTAL |
| 5 |  |  | 1 |  | MATRIZ DE AUDIO de 16 x 16 compatible con consola LS9 Yamaha. Conexión Ethernet. Incluir tarjeta MY16AE de Yamaha. |  |  |  |  |  |  |  |  |